SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA

Remont ogrodzenia polegający na wyburzeniu istniejących murowanych przęseł, likwidacji cokołu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia od strony

ul. Strzelców Bytomskich dla terenu szpitala,  SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich 
w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11; 41-500 Chorzów

SPIS TREŚCI:

1. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST - 00

2. Roboty rozbiórkowe SST - 01, CPV - 45111 000 – 8;

3. Wykopy fundamentowe SST – 02, CPV 45111 000 - 8

4. Elementy betonowe SST – 03, CPV 45262 311 - 4

5. Ogrodzenie SST – 04, CPV 45342 000 - 6

opracowanie: Maria Dąbrowska

CHORZÓW, lipiec 2014

ST-00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dla zadania:

Remont ogrodzenia polegający na wyburzeniu istniejących murowanych przęseł, likwidacji cokołu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia od strony

ul. Strzelców Bytomskich dla terenu szpitala.

1. Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań ogólnych dotyczących wykonania robót związanych z remontem ogrodzenia polegającym na wyburzeniu istniejących murowanych przęseł, likwidacji cokołu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia .

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1) Zamawiający:

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11; 41-500 Chorzów .

2) Instytucja finansująca inwestycję: j.w.

3) Wykonawca: (wyłoniony w drodze przetargu publicznego)

4) Zarządzający realizacją umowy: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11; 41-500 Chorzów.

5) Przyszły użytkownik: teren ogólnodostępny

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno - użytkowe

Istniejące ogrodzenie na dzień dzisiejszy, stanowiące granicę pomiędzy terenem szpitala a terenem drogi publicznej od strony północnej ul. Strzelców Bytomskich jest w bardzo złym stanie technicznym.

Całość ogrodzenia również pod względem estetycznym nie nadaje się do dalszego pełnienia funkcji rozgraniczającej teren.

Istniejące ogrodzenie to murowane przęsła z gzymsem z cegły pełnej o tynkowane o znacznych ubytkach i znacznej destrukcji tynku i cegły.

Ogrodzenie wzniesione na podmurówce z cegły pełnej również otynkowanej o uszkodzeniach jak wyżej.

Ogrodzenie objęte opracowaniem podzielono na dwa odcinki; część I [ 1-4] ; część II [ A-J ]

1.3.2 Zakres robót

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizacji oraz nadzorowaniu i odbiorze robót budowlanych. Zakres robót opisano z użyciem nazw i kodów, zgodnie z systemem klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy i kategorie robót budowlanych występujące przy realizacji projektu oraz zakres robót przewidziany do wykonania :

1. Roboty rozbiórkowe , CPV- 45100000 -8

wyburzenie istniejącego ogrodzenia do granicy z działką prywatną;

2. Wykopy fundamentowe , CPV 45111 000 - 8

 wykop odkrywkowy fundamentów istniejącej podmurówki ogrodzenia w celu sprawdzenia stanu 
   i jakości fundamentu oraz głębokości posadowienia,

- wymurowanie nowej podmurówki lub nowego fundamentu.

3. Elementy betonowe , CPV 45262 311 - 4

- wymurowanie słupków o wymiarze 50x50cm h=2,20 oraz rozstawienie przęseł wg wymiarów przedstawionych na rysunku

- słupy murowane zwieńczyć czapą ceramiczną klinkierową z kapinosem

- całość konstrukcyjną ogrodzenia [słupki i podmurówka] wykończyć klinkierem klasy 200,

klinkier mrozoodporny w kolorze : naturalna cegła lub wymurować z cegły klinkierowej .

4. Ogrodzenie , CPV 45342 000 – 6

Elementy przęsłowe ogrodzenia należy wykonać jako stalowe, ażurowe, montowane do

słupków stalowych o wymiarze 7x7cm osadzonych na nowo wymurowanym cokole.

Nowe przęsła zostaną wykonane z elementów stalowych pionowych wraz z podwójnym poziomym ornamentem o strukturze ślimaka.

Elementy pionowe zostaną zwieńczone grotami.

Słupki montażowe zwieńczone kulą.

Całość zabezpieczyć przed swobodnym demontażem.

Malować w kolorze czarny mat po zabezpieczeniu antykorozyjnym

Wysokości przęseł i inne wielkości podane na rysunkach .

Montaż bramy wjazdowej.

1.5 Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Ewentualne uzupełnienia lub zmiany wynikłe w trakcie realizacji umowy dokonane zostaną na zasadzie uzgodnień pomiędzy wykonawcą a zarządzającym realizacją umowy.

1.6 Definicje i skróty

Wszelkie użyte w niniejszej specyfikacji oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych pojęcia 
i skróty użyte zostały w znaczeniu obowiązującym w aktach prawnych jak Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych oraz w przepisach wykonawczych do opisanych ustaw.

2. Prowadzenie robót

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie

harmonogramu robót ( jeśli został opracowany) oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren prowadzenia robót stanowi bezpośrednie otoczenia szpitala Jest terenem ogólnodostępnym 
z dostępem do drogi publicznej, nie posiada znaczących przeszkód wpływających na utrudnienie robót.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych

w ogólnych warunkach umowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu pieszego. Wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

( - nie wymagane)

2.4 Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu
 i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

3. Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych  specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego

użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakości robót

7.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli.

Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa.

9. Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Przepisy związane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych 
w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz 
z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. 
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach zadania : Remont ogrodzenia polegający na wyburzeniu istniejących murowanych przęseł, likwidacji cokołu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia od strony

ul. Strzelców Bytomskich dla terenu szpitala.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami techniczno budowlanymi.

2. MATERIAŁY.

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT.

Roboty  rozbiórkowe należy wykonać ręcznie.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiałów z rozbiórki należy używać:

- samochodów ciężarowych samowyładowczych o ładowności powyżej 3,5 tony.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zakres wykonywanych robót.

5.1.1. Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie przedmiaru 
w uzgodnieniu z Inspektorem.

5.1.2. Zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy.

Teren wykonywanych robót należy oznakować przed dostępem osób trzecich. Oznakowanie należy wykonać przy szczególnym uwzględnieniu uniemożliwienia dostępu do terenu robót osób nie związanych z budową. Wybór oznakowania pozostawia się wykonawcy robót na którym będzie spoczywał obowiązek zabezpieczenia placu budowy.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe obejmują odkopanie, wyburzenie i usunięcie z terenu budowy istniejącej konstrukcji.

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie w sposób określony w dokumentacji – przedmiar robót i specyfikacji technicznej. Materiały z rozbiórki należy rozdrobnić i ułożyć w pryzmy, a następnie usunąć 
z budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi robót są:  m3,.

7.2 Rozbiórka istniejącej infrastruktury.

– ilości zgodnie z przedmiarem robót

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Cena wykonania robót obejmuje:

– odkopanie i rozebranie istniejącej konstrukcji

– załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

– wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 WYKOPY FUNDAMENTOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów fundamentowych w ramach zadania : Remont ogrodzenia polegający na wyburzeniu istniejących murowanych przęseł, likwidacji cokołu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia od strony ul. Strzelców Bytomskich dla terenu szpitala.

W ramach prac przewiduje się wykonanie wykopów fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi jak

ukształtowanie skarp i plantowanie, wykopy kontrolne, zasypanie wykopów.

2. MATERIAŁY.

Nie występują.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z

następującego sprzętu do:

odspajania i wydobywania gruntów – koparko ładowarka kołowa, sprzęt ręczny

zagęszczania gruntu – ubijaki wibracyjne, zagęszczarki płytowe 100-200 kg.

4. TRANSPORT.

Do transportu mas ziemnych używać samochodów samowyładowczych .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do zasadniczej części wykonania wykopów fundamentowych należy usunąć i złożyć na odkładzie wierzchnią warstwę gleby z obszaru planowanych wykopów. Dodatkowo należy wykonać wykopy kontrolne w strefach przebiegu instalacji podziemnych – zgodnie z udostępnioną mapą zasadniczą.

5.2. Wykonanie wykopów.

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić bezzwłocznie do wykonania zasadniczych robót betonowych i montażowych.

Sposób wykonania skarp wykopów powinny gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia obciąża Wykonawcę.

Nie należy dopuszczać do przegłębienia wykopów poniżej wymaganej rzędnej posadowienia.

Dopuszcza się następujące tolerancje:

różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ± 5 cm

pochylenie skarp wykopu nie może różnić się o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta,

maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 5 cm przy pomiarze łatą 3 m.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy i sprzęt na przyległej nawierzchni dróg 
i chodników.

5.3. Zagęszczanie podłoża.

Bezpośrednio przed wykonaniem robót fundamentowych należy przystąpić do zagęszczenia przez ubijanie.

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ±20%.

5.4. Zasypanie wykopów

Bezpośrednio po wykonaniu (montażu) fundamentów ogrodzenia, należy zasypać wykop (gruntem 
z odkładu) z zagęszczaniem warstwami i wyprofilować skarpę w obszarze danego odcinka.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Kontrola wykonania wykopów.

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi projekcie i w niniejszej Specyfikacji .

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

b) zapewnienie stateczności skarp,

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).

e) zagęszczenie

6.3. Dokładność wykonywania robót.

Dokładność wykonania robót ma być sprawdzana z zastosowaniem sprzętu geodezyjnego.

Sprawdzenia należy wykonać przed wykonaniem każdego odcinka ławy fundamentowej.

Badania te będzie prowadził Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi robót są:  m3

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne, ORAZ ZOSTAŁY

WYKONANE WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z UPORZĄDKOWANIEM I DOPROWADZENIEM TERENU DO STANU PIERWOTNEGO.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I – V kat. obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robót,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,

przewiezienie i wyładunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,

zagęszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

rozplantowanie urobku na odkładzie,

NAPRAWĘ NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW,

rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 ELEMENTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i

montażowych w ramach zadania: Remont ogrodzenia polegający na wyburzeniu istniejących murowanych przęseł, likwidacji cokołu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia od strony ul. Strzelców Bytomskich dla terenu szpitala.

W ramach prac przewiduje się wymurowanie nowej podmurówki ; lub też nowego fundamentu

- wymurowanie słupków oraz rozstawienie przęseł wg wymiarów przedstawionych na

rysunku 9

-całość konstrukcyjną ogrodzenia [słupki i podmurówka] wykończyć klinkierem klasy 200

lub wymurować z cegły klinkierowej

Zestawienie parametrów charakterystycznych :

- głębokość fundamentu – 1,00 m

- wysokość podwaliny – 0,50 m

- wysokość ogrodzenia -2,04 m

- wysokość słupków – 2,25 m

- wysokość słupków stalowych – 1,60 m ( łączące przęsła)

2. MATERIAŁY.

2.1 Wymagania ogólne

Zastosowane materiały i wyroby powinny być dopuszczone do obrotu i zastosowania 
w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadać odpowiednie deklaracje zgodności 
i certyfikaty oraz być zgodne z niniejszą specyfikacją i załączonymi rysunkami konstrukcyjnymi.

Należy zastosować podkład z betonu B-10 (C8/10) oraz B-25 (C20/25). Słupy z cegły klinkierowej kl. 25 izolowane poziomo i pionowo abizolem R+P

Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru informacji o źródle produkcji lub zakupu materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

3. SPRZĘT.

Odpowiedni sprzęt dobierze Wykonawca.

4. TRANSPORT.

Wszystkie materiały mogą być przewożone samochodami skrzyniowymi w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Odpowiedni sposób transportu i zabezpieczenia prefabrykatów powinna określić Wytwórnia.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Organizacja prac.

Przy planowaniu robót i organizacji transportu i montażu, należy przewidzieć ograniczenia związane 
z możliwością dojazdu i manewrowania ciężkiego sprzętu w rejonie prowadzenia prac.

Zaleca się prowadzenie „montażu z kół” - bezpośrednio ze środków transportowych.

5.2 Roboty montażowe

5.2.1cokoły i słupy montować na uprzednio wykonanej warstwie podsypki piaskowej 
i podkładzie z chudego betonu. Zaprojektowane wycięcia elementów umożliwiają ewentualne „przepuszczenie” uzbrojenia podziemnego. W czasie montażu prowadzić bieżącą kontrolę geodezyjną pionowości elementów. Do korekty położenia i wyrównania poziomu używać podkładek stalowych.

5.2.2 Daszki cokołów montować na świeżej zaprawie poprzez zaprojektowanym złącze (korytko w cokole).

Daszki słupów przykręcane z uszczelnieniem zaprawą klejową.

5.2.3Dodatkowo wykonać wynikowe przęsło uzupełniające w postaci cokołu monolitycznego 
o analogicznym przekroju. W czasie montażu słupów bramowych wykonać dodatkowe obetonowanie podstawy słupa od strony prześwitu bramy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji,

Dokumentacji Projektowej oraz normach.

Ocena wykonania i montażu elementów prefabrykowanych będzie obejmować:

– oględziny i pomiary w Wytwórni,

– oględziny i pomiary przed rozpoczęciem montażu po dostarczeniu prefabrykatów betonowych na plac budowy

– sprawdzenie świadectw jakości prefabrykatów

– bieżąca kontrola geodezyjna położenia zamontowanych elementów

– oględziny i pomiary po zakończeniu montażu

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są : m3 i m2

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Przy odbiorze wykonanych elementów należy sprawdzić ich zgodność z projektem oraz skontrolować wymiary geometryczne, przekroje, jakość wykonania połączeń, położenie i poziomy geodezyjne wykonanych elementów.

Przewidywane jest dokonanie odbioru wstępnego w Wytwórni gdzie przedłożone zostaną odpowiednie świadectwa jakości oraz dokumenty kontroli zakładowej zgodnie ze stosowanym w Wytwórni programem zapewnienia jakości.

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań 
z całego procesu realizacji.

Podstawą płatności są ceny za wykonanie i dostarczenie kompletnych elementów wraz z ich montażem zawarte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN EN 201-1:2003 Beton. Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność.

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 04 PRZĘSŁA OGRODZENIA

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i montażem przęseł ogrodzenia w ramach zadania : Remont ogrodzenia polegający na wyburzeniu istniejących murowanych przęseł, likwidacji cokołu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia od strony ul. Strzelców Bytomskich dla terenu szpitala.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW

2.1 Wymagania ogólne

Zastosowane materiały i wyroby powinny być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadać odpowiednie deklaracje zgodności i certyfikaty oraz być zgodne z niniejszą specyfikacją.

Wykonawca robót zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru informacji o źródle produkcji lub zakupu materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

2.2 Wymagania szczegółowe

Elementy przęsłowe ogrodzenia należy wykonać jako stalowe, ażurowe, montowane do

słupków stalowych o wymiarze 7x7cm osadzonych na nowo wymurowanym cokole.

Nowe przęsła zostaną wykonane z elementów stalowych pionowych wraz z podwójnym

poziomym ornamentem o strukturze ślimaka.

Elementy pionowe zostaną zwieńczone grotami.

Słupki montażowe zwieńczone kulą.

Całość zabezpieczyć przed swobodnym demontażem.

Malować w kolorze czarny mat po zabezpieczeniu antykorozyjnym

Wysokości przęseł i inne wielkości podane na rysunkach 10-11

3. SPRZĘT.

Do montażu ogrodzenia stosować sprzęt ręczny.

4. TRANSPORT.

Przewożenie elementów samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem przed deformacją oraz uszkodzeniem powłoki

antykorozyjnej. Nie przewiduje się składowania elementów w obrębie placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Dokładne wymiary w świetle bramy i furtki ustalić po zmontowaniu elementów cokołu.

Słupki stalowe przęseł mocować w gniazdach cokołu przez zabetonowanie na głębokość podaną na rysunku.

Zamocowanie przęseł do słupków żelbetowych za pomocą elementów dystansowych i kotew mechanicznych.

Zawiasy bo bram mocowane do słupków żelbetowych za pomocą kotew mechanicznych. Zapewnić prześwit pomiędzy dolną ramą a nawierzchnią min. 100 mm.

Z uwagi na zabezpieczenie antykorozyjne (cynkowanie) nie dopuszcza się spawania elementów na placu budowy.

Montaż na łączniki (śruby) ocynkowane.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT.

Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: odbiór etapowy oraz odbiór końcowy.

Odbiór etapowy - konstrukcji stalowej przed montażem, dokonany zostanie przez Inspektora po zgłoszeniu przez Wykonawcę każdej partii wyrobów. Polegać on będzie na sprawdzeniu zgodności cech geometrycznych elementów z niniejszą specyfikacją, kompletności dostawy, ewentualnych uszkodzeń powłoki antykorozyjnej. Do odbioru etapowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować deklaracje zgodności lub certyfikaty dostarczonych elementów i wyrobów.

Odbiór końcowy - całości robót, dokonany zostanie przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę o zakończeniu robót.

Sprawdzona zostanie:

- całkowita długość wykonanego ogrodzenia,

- prawidłowość montażu,

- wychylenie od pionu oraz odchylenie od kierunku montażu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować deklaracje zgodności lub certyfikaty

zastosowanych materiałów i wyrobów.