Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Oferowany sprzęt musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Tabela 6. Część zamówienia nr 6 - Shaver artroskopowy dla Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Przedmiot zamówienia: Napęd Shavera (konsola) wraz z akcesoriami – 1 komplet

Nazwa urządzenia/ mebla (podać typ): 	 …………………………………………………………….……………………

Producent:		……………………………………………………….……………………..…………………….…………

Kraj wytwórcy:	…………………………………………………………….……………………..……………………..……

Dystrybutor na terenie RP:	…………………………………………………………….……………………..……………

| LP. |  | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| napęd shavera /KONSOLA/ - FUNKCJE i parametrY |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji: 2017– dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie | Tak, podać | Rok produkcji: 2017 – dane potwierdzone na tabliczce znamionowej urządzenia i w paszporcie |
|  |  | Nazwa / typ urządzenia fabrycznie nowego | Podać |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  |  | Producent (proszę także podać siedzibę producenta) | Podać |  |
|  |  | Deklaracja zgodności z MDD 93/42/EEC | Podać |  |
|  |  | Konsola wyposażony w 2 gniazda przyłączeniowe dla napędów oraz gniazdo sterownika nożnego | Podać |  |
|  |  | Konsola wyposażony w czytelny wyświetlacz reprezentujący wartość prędkości obrotowej, kierunek działania oraz aktywny napęd. | Podać |  |
|  |  | Podświetlane przyciski interfejsu użytkownika | Podać |  |
|  |  | Możliwość regulacji i sterowania wszystkimi funkcjami systemu z interfesju użytkownika umieszczonego na konsoli | Podać |  |
|  |  | Menu urządzenia w języku polskim | Podać |  |
|  |  | Sterownik nożny z komunikacją z konsolą w trybie bezprzewodowym. Konsola wyposażona w sterownik nożny bezprzewodowy. | Tak, opisać |  |
|  |  | Rękojeść (uchwyt) do frezów: waga nie większa niż 450g (bez kabla zasilającego), długość rękojeści minimum 150mm | TAK |  |
|  |  | Tryby pracy frezu: lewostronna (obroty „w lewo”), prawostronna (obroty „w prawo”) oraz oscylacja | TAK |  |
|  |  | Praca w minimum w 3. (trzech) trybach oscylacyjnych; łagodny, standardowy, agresywny | TAK |  |
|  |  | Uchwyt frezów – autoklawalny (sterylizacja parowa w temperaturze 134oC) | TAK |  |
|  |  | Shaver (silnik/ rotor) posiada zabezpieczenie przed nadmiernym przeciążeniem | TAK |  |
|  |  | Płynny start i praca silnika | TAK |  |
|  |  | Gniazdo ostrzy w uchwycie z zamkiem automatycznym - ułatwia montaż ostrza jedną ręką | TAK |  |
|  |  | Regulowana prędkość obrotowa ostrzy od 800 rpm do 8000 rpm | TAK |  |
|  |  | Regulowana prędkość oscylacji frezów od 800 rpm do 5000 rpm | TAK |  |
|  |  | Funkcja: pamięć ostatnich ustawień | TAK |  |
|  |  | Czytelny wyświetlacz z podstawowymi informacjami o ustawieniach | TAK |  |
| AKCESORIA do shavera |  |  |  |  |
|  | Ostrza tnące obrotowe lub oscylacyjne, wielorazowego użytku łącznie 4 szt.;: 1. typ: ostro-ostre o średnicy: 4,2 mm, okienko prostokątne, ilość obrotów: do 8000 / min. – ilość 1 sztuki (poglądowe zdjęcie poniżej);- Aggresive Meniskus Cuter 2. typ: ostro-ostre o średnicy: 3,5 mm, okienko prostokątne, ilość obrotów: do 8000 /min. - ilość 1 sztuki (poglądowe zdjęcie poniżej); -);- Aggresive Meniskus Cuter 3. typ: ostro-ostre o średnicy: 4,2 mm, okienko owalne, ilość obrotów: do 8000 /min. - ilość 1 sztuki (poglądowe zdjęcie poniżej); - -Bi cut. 4. typ; frez ovalny o średnicy; 5,5 mm, ilość obrotów do 5000/min ilość 1 sztuka sztuki ; - Oval Bur |  | TAK, podać |  |
|  | Sterownik nożny 5 – przyciskowy: 1) ustawienie obrotów „w prawo”, 2) ustawienie obrotów „w lewo”, 3) ustawienie pracy: oscylacja, 4) stop pracy 5. – zwiększenie obrotów). |  | TAK |  |
|  | Sterownik nożny wodoodporny w klasie IP X8 |  | TAK |  |
|  | Sterownik nożny wykonany z aluminium celem zapewnienia trwałości w czasie eksploatacji z uchwytem umożliwiającym jego przenoszenie |  | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia i akcesoria są fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzeń (dotyczy także akcesoriów) zostanie dostarczona w momencie dostawy i będzie w języku polskim |  | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder (lub foldery – dla poszczególnych urządzeń) producenta potwierdzający oferowane parametry oraz w przypadku oferowania sprzętu będącego wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające sprzęt medyczny do sprzedaży i użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE |  | TAK, załącznik |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby akcesoria wielorazowego użytku (ostrza tnące wielorazowe i uchwyt) podlegające dekontaminacji i resterylizacji posiadały parametry umożliwiające wykonanie tych procesów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskim, w tym proces sterylizacji w temperaturze 134oC Do oferty dołączono instrukcję procesu sterylizacji akcesoriów. |  | TAK, załącznik |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z aparatem, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń poświadczone jest certyfikatem a jego koszt wliczony został w cenę oferty |  | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego. Dotyczy: konsoli (napędu), uchwytu i włącznika nożnego | TAK, podać |  |
|  |  | Gwarancja producenta na minimum 7 użyć dla pojedynczego ostrza wielorazowego (tzw. walidacja producenta) | TAK, podać |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. Przeglądy realizowane są zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. Koszt przeglądów w okresie trwania gwarancji zastał wliczony w cenę oferty. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy kolejny przegląd zgodnie z zaleceniami producenta wypada już poza okresem gwarancji, by Wykonawca przeprowadził taki przegląd przed upływem terminu gwarancji (przed upływem kolejnego, drugiego roku gwarancji). | TAK |  |
|  |  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK, podać |  |
|  |  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. ................... |
|  |  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi w okresie gwarancji do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, a w okresie pogwarancyjnym do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK | .................... godzin |
|  |  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i funkcjonalności. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  |  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  |  | Maksymalna ilość napraw gwarancyjnych tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy gwarancyjne | TAK |  |
|  |  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  |  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  |  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych – pogwarancyjnych (- firma, adres i nr telefonu) | TAK, podać dokładny adres (adresy, jeżeli kilka firm) | Nazwa podmiotu: ……………………………………… Adres: ……………………………... ……………………………………… ……………………………………… Telefon: …………………………… |
|  |  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)