Załącznik nr 2.1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 1 zamówienia: Łóżko medyczne wielofunkcyjne elektryczne – 10 szt.

Oferowane urządzenie medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 		..............................................................

Kraj pochodzenia:			…..........................................................

Producent:					..............................................................

Siedziba Producenta:		..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY |  | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| parametry |  |  |  |  |
|  | Łóżko medyczne wielofunkcyjne elektryczne – 10 sztuk Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 4 punktach, gwarantująca stabilność leża | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita wraz z barierkami: 980mm (±10 mm) | TAK, podać |  |  |
|  | Długość całkowita: 2180 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 380 do 820 mm (± 10 mm) | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome | TAK |  |  |
|  | Leże wypełnione płytami z tworzywa ABS odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV | TAK |  |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR, dodatkowo segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR). Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (+/- 5°) - segment uda 0-45° (+/- 5°) - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (+/- 2°) - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (+/- 2°) - regulacja segmentu podudzia – ręczna, mechanizmem zapadkowym | TAK, podać |  |  |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem oraz panelem sterującym chowanym pod leżem. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. Panel centralny umożliwia blokadę poszczególnych funkcji pilota przez personel medyczny. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym. | TAK |  |  |
|  | Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania przyciskiem na panelu centralnym. | TAK |  |  |
|  | Łóżko umożliwiające uzyskanie pozycji kardiologicznej | TAK |  |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) umożliwiająca wykorzystanie jako deska reanimacyjna | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości (bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża), spełniające normę bezpieczeństwa: EN/PN 60601-2-52 | TAK |  |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | TAK |  |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe. | TAK |  |  |
|  | Elastyczne, tworzywowe uchwyty do materaca zabezpieczające pacjenta przed urazami | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK, podać |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg. | TAK, podać |  |  |
|  | Łóżko spełniające wymagania normy IP-66 | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamontowania na całej długości leża uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: - Materac o wysokości min. 12 cm w pokrowcu z tkaniny o wymiarach dopasowanych do leża. Osłona materaca z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje) i wysokie temperatury – 10 szt. - Uchwyt na worek urologiczny chromowany – 10 szt. | TAK |  |  |
|  | Rama łóżka w kolorze szarym oraz wszystkie elementy dopasowane kolorystycznie. Szczyty łóżka wypełnione płytą HPL z możliwością wyboru kolorów. | TAK |  |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |  |
|  | - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych - Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany posiada opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot - materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych | TAK, załączyć |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK | w godz. .......... |  |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |  |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.1B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 1 zamówienia: Materac powietrzny statyczny  – 10 szt.

Oferowane urządzenie medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 		..............................................................

Kraj pochodzenia:										..............................................................

Producent:												..............................................................

Siedziba Producenta:									..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| parametry |  |  |  |
|  | Materac w formie nakładki kładziony na materac szpitalny Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, zmniejszający ryzyko wychłodzenia pacjenta podczas jego stosowania | TAK, podać |  |
|  | Rozmiar materaca 85 x 200 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość 10 cm | TAK, podać |  |
|  | Profilaktyka i leczenie odleżyn do 2 stopnia włącznie (wg. skali 4 stopniowej) u pacjentów o wadze do 200 kg | TAK, podać |  |
|  | Skuteczność w zakresie redukcji sił nacisku i sił ścinających - do potwierdzenia wynikami badań wykonanymi przez niezależne laboratorium badawcze | TAK, podać załączyć |  |
|  | Zdolność do obniżania nacisku do poziomu poniżej 30 mmHg na całej powierzchni kontaktu u 100 % pacjentów o wadze do 80 kg - do potwierdzenia wynikami badań wykonanymi przez niezależne laboratorium | TAK, podać załączyć |  |
|  | Zawór CPR | TAK |  |
|  | Miękki, elastyczny pokrowiec paroprzepuszczalny, zamykany na suwak , ze zgrzewanymi szwami, przeznaczony do prania w temp. 95O C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, o wysokim standardzie higieny - spełniający normy: - „odporność na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne" - „odporność na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi EN 14126, “tkaniny medyczne – Penetracja bakterii - na mokro” - do potwierdzenia protokołem badań | TAK, podać załączyć |  |
|  | Miękki pokrowiec wewnętrzny przeznaczony do prania w temp. ok. 75O C, zamykany na suwak, poprawiający komfort pacjenta (eliminujący bezpośredni kontakt z komorami) oraz chroniący pacjenta przed siłami tarcia podczas zmiany pozycji leża (siły mają zostać rozłożone pomiędzy pokrowcem wewnętrznym a zewnętrznym) | TAK |  |
|  | Komory materaca łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji - po opróżnieniu powietrza monolityczna konstrukcja komór ma być całkowicie płaska | TAK |  |
|  | W komplecie pompa do napełniania materaca z regulacją poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta, według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie | TAK |  |
|  | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu przeznaczonym do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej oraz prania w temp. 95OC - 2szt. do każdego materaca | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | - certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE itp., - dokumenty, o których mowa w pkt. 6, 7 i 9 niniejszej tabeli, - materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych | TAK, załączyć |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.1C  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 1 zamówienia: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 10 szt.

Oferowane urządzenie medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 		..............................................................

Kraj pochodzenia:										..............................................................

Producent:												..............................................................

Siedziba Producenta:									..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| parametry |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2013 | TAK |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z ocynkowanej blachy, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szerokość szafki: 500 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość szafki: 850 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość szafki: 400 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatu głównego: 500 x 400 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatu bocznego: 580 x 350 mm (± 20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości (uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej) w zakresie 750 – 1050 mm (±20 mm) | TAK, podać |  |
|  | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
|  | Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty tworzywowej dwustronnie laminowanej odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach z wyjmowanym wkładem tworzywowym | TAK |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający | TAK |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Kolor drzwi i fronty szuflad dopasowane do kolorystyki wypełnień szczytów przy łóżkach | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | - Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych - materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych | TAK, załączyć |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 2 zamówienia: pompa infuzyjna – objętościowa – 2 sztuki

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2013 | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 VDC (akumulatorowe) | TAK |  |  |  |
|  | Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację | TAK |  |  |  |
|  | Ochrona przed zalaniem: min IP22 | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania zestawu do przetoczeń bez odcinka silikonowego | TAK |  |  |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania detektora kropli | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  |  |  |
|  | Instalacja drenu w pozycji poziomej | TAK |  |  |  |
|  | Zakres szybkości dozowania 0,1 - 1200 ml/h | TAK |  |  |  |
|  | Zakres szybkości podaży Bolus`a 50 - 1200 ml/h | TAK |  |  |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów podaży Bolus`a: - dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany dawki Bolus`a bez wstrzymywania infuzji, bezpośrednio przed jego podażą | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: - dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, µg, mg, g - mlU, IU, klU, - na kg wagi ciała lub nie, - na minutę, godzinę, dobę. - jednostki molowe | TAK |  |  |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania do pompy min. 100 procedur dozowania leków złożonych min. z: - nazwy leku, - rozcieńczenia leku, - szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach, - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - o twardych - blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków | TAK |  |  |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji - min. 9 poziomów | TAK |  |  |  |
|  | Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą | TAK |  |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy (tekstowe w języku polskim): - 5 minut do końca podaży zaprogramowanej objętości - podana zaprogramowana objętość - przepływ za mały / za duży - powietrze w drenie - okluzja - 30 minut do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - zanik zasilania sieciowego - pompa uszkodzona | TAK |  |  |  |
|  | Historia infuzji - możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń | TAK |  |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h | TAK |  |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% maks 5 h | TAK |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pomp na statywach oraz w stacjach dokujących | TAK |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w uchwyt do mocowania na statywach niewymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  |  |  |
|  | Pompa wyposażona w wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), - podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej - niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku - dawka - szybkość infuzji - objętość podana - stan naładowania akumulatora - aktualne ciśnienie w drenie - stan infuzji (w toku lub zatrzymana) | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Waga do 2,5 kg | TAK |  |  |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  | TAK |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca udziela gwarancji na akcesoria. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta. | TAK |  |  |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK | w godz. .......... |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 48 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |  |  |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu jest dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |  |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |  |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |  |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 3 zamówienia: Wirówka laboratoryjna – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Laboratoryjna wirówka stołowa z chłodzeniem Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie wirówki : - rotor horyzontalny o pojemności 4 x 250 ml, maksymalne obroty do 5000 obr/min/ 4724 RCF – 1 szt. - zestaw pojemników wirowniczych o pojemności 250 ml każdy – 4 szt. |  |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Nowoczesny układ programowania parametrów: - 99 programów eksploatacyjnych, - prędkości obrotowej lub RCF, - efektywnego czasu wirowania w min lub sek. - liczenie czasu od startu lub od osiągnięcia prędkości maksymalnej, - charakterystyki rozpędzania i hamowania, - temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie short. | TAK |  |
|  | Magnetyczna identyfikacja wirników pracy, wybieranych bezpośrednio, z możliwością wpisania słownej nazwy oraz zabezpieczenia przed niepożądaną zmiana parametrów pięć stopni hamowania i pięć stopni przyspieszania okienko w pokrywie do walidacji prędkości obrotowej rotora. | TAK |  |
|  | System identyfikacji błędów: - niewyważenia, - niewłaściwie wybranego rotora, - przerwania realizacji zadanego programu. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja awarii układu zasilania | TAK |  |
|  | Wyjście RS 232 | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji parametrów pracy za pośrednictwem PC lub drukarki z podłączeniem szeregowym. | TAK |  |
|  | Komora wirowania wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Możliwość wstępnego schładzania z wirowaniem lub bez wirowania. | TAK |  |
|  | Możliwość schładzania po zakończeniu wirowania. | TAK |  |
|  | Precyzyjna stabilizacja temperatury chłodzenia i grzania w zakresie od -20ºC do + 55 ºC | TAK |  |
|  | Wirnik horyzontalny z pojemnikami 4 x 250 ml | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed: a) otwieraniem pokrywy podczas wirowania b) uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie | TAK |  |
|  | Wymiary (H/W/D): 670 ±10 mm /420±10mm /420±10mm | TAK |  |
|  | Maksymalna moc pobierana: 980 W | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Produkt zgodny jest z międzynarodowymi warunkami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020 | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.4  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 4 zamówienia: Kardiomonitor dla Oddziału Hematologicznego  – 1 sztuka;

Oferowane kardiomonitor musza odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Parametry |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji: 2013 |  | TAK, podać |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno – przenośny o budowie kompaktowej, z pojedynczym, kolorowym monitorem LCD TFT: a) przekątna monitora min. 12” i rozdzielczości, co najmniej 800 x 600 pikseli; b) waga urządzenia poniżej 6 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: a) sieciowe 230V 50 Hz b) akumulatorowe na min. 1 godz.; c) akumulator wbudowany i ładowany automatycznie po podłączeniu do sieci |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie: - obrazowanie min. 8 krzywych na jednym ekranie - możliwość konfigurowania min. 8 własnych ekranów przez użytkownika |  | TAK, podać |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne. Prezentacja trendów z min. 72 h |  | TAK, podać |  |
|  | Archiwum alarmów - min. 120 przypadków |  | TAK, podać |  |
|  | Obsługa urządzenia w języku polskim poprzez ekran dotykowy |  | TAK, podać |  |
|  | Alarmowanie - trzystopniowe alarmy z możliwością ich zawieszania |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie urządzenia - zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym oraz zakłóceniami wysokiej częstotliwości |  | TAK, podać |  |
|  | Funkcja „Full disclosure” - ciągły zapis wszystkich fal – nie tylko EKG, ale także wszystkich pozostałych fal dynamicznych - i wszystkich monitorowanych wartości z okresu min. 12 godzin) |  | TAK, podać |  |
|  | EKG: - monitorowanie EKG z kabla 3 lub 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 bpm - obserwacja z min. 6 odprowadzeń - EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF) jednocześnie: - analiza odcinka ST - analiza min. 10 arytmii detekcja - stymulatora serca - wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy |  | TAK, podać |  |
|  | Respiracja metodą impedancyjną: - częstości oddechu w zakresie: 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie: 5-40 s - możliwość programowego wyboru elektrod - do detekcji częstości oddechu (szczytami płuc, przeponą) z menu bez konieczności ich przepinania - prezentacja fali oddechu |  | TAK, podać |  |
|  | Pulsoksymetria odporna na niską perfuzję i artefakty ruchowe: - typu Nellcor , Masimo lub równoważne - obrazowanie krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm wyposażenie: przewód interfejsowy i standardowy czujnik typu klips na palec |  | TAK, podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego: - zakres pomiarowy: 15-260 mmHg - pomiar na żądanie i automatyczny - pomiaru auto w zakresie: 5-360 minut - ciśnienie skurczowe, średnie, rozkurczowe - pomiar wartości tętna z mankietu z prezentacją wartości na ekranie - wyposażenie: 3 mankiety wielorazowe (mały, średni, duży) |  | TAK, podać |  |
|  | Pomiar temperatury - prezentacja wartości T1, - zakres pomiarowy 10-45°C - wyposażenie: sonda temperatury |  | TAK, podać |  |
|  | Połączenie sieciowe: realizacja sieci LAN za pomocą sieci ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) przez złącze RJ-45 |  | TAK |  |
|  | Mocowanie kardiomonitora - półka do mocowania na ścianie |  | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK, podać |  |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK, podać |  | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK, podać |  | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK |  | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.5  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 5 zamówienia: Bronchofiberoskop intubacyjny – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Bronchofiberoskop intubacyjny i do zabiegów terapeutycznych górnych dróg oddechowych Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Bronchofiberoskop z wbudowanym halogenowym źródłem światła zasilanym baterią o mocy 1,5W |  |  |
|  | Parametry: a) kąt widzenia: 90 stopni, b) kierunek widzenia: 0 stopni, c) głębia ostrości: 3-50 mm, d) średnica zewnętrzna końcówki: 5,1 mm e) średnica zewnętrzna sondy: 5,2 mm f) zakres zginania końcówki: góra 180 °, dół 130° g) długość robocza: 600 mm h) długość całkowita: 855 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczym o średnicy 2,6 mm do wprowadzania narzędzi endoskopowych, współpracujący z aparatem fotograficznym oraz kamerą endoskopową. | TAK |  |
|  | W zestawie znajduje się: - światłowód typ. S o długości 3m, - zawór ssący w pełni demontowany, - szczoteczki czyszczące, - ręczny test szczelności z pompą powietrza. | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadaną przez Szpital myjnią do endoskopów serii ETD3-Basic przy użyciu przyłączy z certyfikatem CE |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła za pomocą światłowodu. Kompatybilność z posiadanym przez oddział halogenowym źródłem światła typu: STORZ Halogen 250 Twin 2013320 | TAK |  |
|  | Komplet części zamiennych zużywalnych | TAK, podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.6  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 6 zamówienia: Przenośny system do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Aparat przeznaczony do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych (kardiografia impedancyjna) Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Metoda pomiarów parametrów hemodynamicznych poprzez bioimpedancję | TAK |  |
|  | Zintegrowany moduł NIBP o zakresie 40-260 mmHg | TAK |  |
|  | Zintegrowany moduł SpO2 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy z wyświetlaczem LCD TFT, przekątna ekranu min. 10” | TAK |  |
|  | Minimalne parametry układu krążenia stale monitorowane przez aparat z możliwością wyświetlania ich na ekranie: - rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI), - objętość wyrzutowa i wskaźnik objętości wyrzutowej serca (SV i SI), - opór naczyń obwodowych i wskaźniki (SVR i SVRI), - zmienność objętości wyrzutowej (SVV), - wskaźnik dostawy tlenu (DO2I), - saturacja tlen (Spo2), - skład płynu klatki piersiowej (TFC), - współczynnik czasu skurczowego (STR), - skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze krwi (NIBP), -częstość akcji serca (HR), skurczów, - Indeks Heather (HI) | TAK |  |
|  | Minimalne wymagania wyświetleń ekranów: - min. 4 różne ekrany. Każdy z ekranów pokazuje jakość sygnału. Możliwość wyświetleń na poszczególnych ekranach. | TAK |  |
|  | Ekran podstawowy: - ilość krzywych falowych możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie: 3 - ilość parametrów możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie w formie liczb: 6 | TAK |  |
|  | Ekran słupkowy – możliwość wyświetlenia 6 parametrów | TAK |  |
|  | Ekran trendów – możliwość wyświetlenia 4 parametrów | TAK |  |
|  | Ekran diagnostyczny – graficzne zobrazowanie stanu hemodynamicznego pacjenta, możliwość wyświetlenia 7 parametrów | TAK |  |
|  | Powiadomienie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia zewnętrznych wartości min. CVP, hemoglobina | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia znacznika | TAK |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów, minimum 72 h | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wraz z aparatem dostarczone zostaną zestawy czujników w ilości 50 zestawów (1 zestaw dla 1 pacjenta) | TAK, podać | Informacje dodatkowe: Cena netto za 1 zestaw czujników wynosi: …………… zł Opis zestawu: ………………….. |
|  | Aparat wyposażony w port USB, serial port, port dla sieci Ethernet, port dla drukarki sieciowej. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.7  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 7 zamówienia: Elektrokardiograf 12-kanałowy dla dorosłych – 2 sztuki

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Elektrokardiograf 12-kanałowy dla dorosłych Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie aparatu sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka: - wydruk na papierze ciągłym (z rolki) o szer. ok. 210 mm (A4); - możliwość wydruku od 3 do 12 odprowadzeń EKG; - możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej; | TAK, opisać |  |
|  | Ekran: - wyświetlacz kolorowy minimum 10”, TFT LCD; - możliwość prezentacji od 3 do 12 odprowadzeń EKG; - panel dotykowy; menu wyświetlane na ekranie; - funkcja ukrywania paska menu; - prezentacja wyników analizy i interpretacji oraz częstości akcji serca (HR); - możliwość przeglądania zapisanych w pamięci badań; | TAK, podać |  |
|  | Funkcje: - praca aparatu w trybie automatycznym i manualnym; - automatyczna analiza i interpretacja danych; - możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania; - baza pacjentów min. 2000 badań; - tryb pracy akumulatorowej do 300 badań; - możliwość zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive); - możliwość przesłania badania e-mail; - dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń; - detekcja stymulatora serca; - sygnalizacja złego podłączenia poszczególnych elektrod; - sygnalizacja stanu naładowania akumulatora; | TAK, opisać |  |
|  | Ergonomiczna klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna. | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem PC poprzez port USB. Porty USB w ilości min. 1. | TAK |  |
|  | Filtry: - Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych, 50Hz, 60Hz. - Cyfrowa filtracja zakłóceń pochodzenia mięśniowego, 25 35, 45 Hz. - Automatyczna regulacja położenia linii izoelektrycznej. - Filtr izolini: 0,15Hz 0,45Hz 0,75Hz 1,5Hz. | TAK |  |
|  | Zapis: - Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych oraz Cabrera. - Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV. - Prędkość: 5/10/25/50 mm/s. | TAK |  |
|  | Zestaw akcesoriów: kabel EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe klipsowe, kabel zasilający, papier EKG 1 rolka. | TAK |  |
|  | Wózek na elektrokardiograf o podstawie jezdnej min. 4 kołowej z wysięgnikiem na kabel pacjenta oraz półką | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.8  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 8 zamówienia: Nebulizator ultradźwiękowy – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Nebulizator ultradźwiękowy – fabrycznie nowy Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Inhalator rozpylający ciecz za pomocą drgań mechanicznych o dużej częstotliwości przeznaczony do nebulizacji, nebulizacji lekowej z możliwością przyśpieszania aplikacji leku. Drgania otrzymywane z przetwornika ultradźwiękowego. | TAK |  |
|  | Wbudowany kompresor przystosowany do pracy ciągłej (24g na dobę). Przepływ w komorze wywoływany powietrzem. | TAK |  |
|  | Aerozol cząsteczek od 1 do 6 mikronów | TAK |  |
|  | Inhalator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej w postaci stojaka na kółkach | TAK, podać |  |
|  | Możliwość trwałego zamocowania urządzenia na półce ściennej oraz półka (wspornik) do stojaka. | TAK, podać |  |
|  | W wyposażeniu wymagany giętki wieszak, wraz z zestawem rur silikonowych o dł. około 35 cm ±5 cm i 85 cm ±5 cm | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%, 8A | TAK |  |
|  | System kontroli bezpieczeństwa pracy urządzenia gwarantujący samoczynne wyłączenie się aparatu w razie awarii | TAK |  |
|  | Możliwość programowania dowolnego czasu pracy od 5 minut do 60 minut | TAK, podać |  |
|  | Aparat z możliwością regulacji siły nebulizacji przez użytkownika | TAK |  |
|  | Inhalator z możliwością aplikacji zimnego lub ciepłego aerozolu dostosowany do bieżących potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | 37 st. C temperatura wytwarzanego aerozolu | TAK |  |
|  | Pojemniki do inhalatora jednorazowe, sterylne o pojemności 145 ml (w zestawie z aparatem), 1 opakowanie ok. 48 sztuk | TAK |  |
|  | Prospekt wydany przez producenta aparatu z listą parametrów | TAK, załączyć |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnych z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.9  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 9 zamówienia: Myjnia - dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji obuwia, tac i naczyń szpitalnych – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Myjnia -dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji obuwia, tac i misek szpitalnych. Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 | TAK |  |
|  | Ładowanie od frontu. Ładowność kosza na obuwie – 10 par obuwia | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali szlachetnej o wymiarach: (gł. X szer. X wys.) 60x60x85cm (+/-5%) | TAK |  |
|  | Komora mycia i ramiona natryskowe wykonane z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej AISI 316 | TAK |  |
|  | Urządzenie paroszczelne. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody uruchamiany przy każdym programie gwarantujący niskie zużycie wody | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w blokadę uniemożliwiającą otwarcie drzwi w czasie cyklu | TAK |  |
|  | Automatyczne dozowanie środków chemicznych przez minimum 2 pompy | TAK |  |
|  | Temperatura w komorze monitorowana przez 2 niezależne czujniki | TAK |  |
|  | Minimum 5 programów myjących | TAK |  |
|  | Pompa myjąca o mocy min 500W, system dysz myjących zbudowany z dwóch rotacyjnych ramion wykonanych ze stali szlachetnej – zużycie wody nie większe niż 3 litry na jedno płukanie | TAK |  |
|  | Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością zapisu i rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji u producenta | TAK |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość stosowanie środków myjących i odkamieniających różnych producentów | TAK |  |
|  | Zapas płynów do mycia na min 100 cykl | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Zapoznaliśmy się z opisem pomieszczenia zawartym w załączniku 2.10 a do SIWZ oraz deklarujemy, że : a) dokonamy montażu myjni do obuwa w miejscu wskazanym na poglądowej fotografii; b) w montaż zostaną wliczone koszt zakupu trójnika z przedłużką do baterii w celu uzyskania dodatkowego ujęcia wody (dla dostarczanej myjni), koszty podłączenia myjni do przyłącza prądowego oraz wykonania odprowadzenia wody z myjni (rura spustowa wody może odprowadzać wodę bezpośrednio na podłogę; podłoga wyłożona jest plastikowym podestem o wysokości ok. 1cm) itp. koszty ściśle związane z prawidłowym podłączeniem urządzenia. | TAK |  |
|  | Zamawiający nie dopuszcza takiego montażu myjni, który spowodowałby konieczność przeprowadzenia robót budowlanych (odbijania flizu /kafelków, przemontowywania instalacji wod. – kan. z koniecznością ingerencji w ścianę czy podłogę wraz np. z przenoszeniem w inne miejsce armatury). Montaż urządzenia obejmować będzie czynności, które wskazano w punkcie 22. (a i b) | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych i konserwacji oferowanego urządzenia co 5 000 cykli lub 1 raz na rok w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by pierwszy przegląd został dokonany maksymalnie po upływie roku od momentu zakupu. Następne przeglądy każdorazowo po 5 000 cykli pracy lub upływie kolejnego roku. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.9 A do SIWZ

Opis poglądowy pomieszczenia

dotyczy części nr 9 zamówienia: Myjnia - dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji obuwia, tac i naczyń szpitalnych – 1 sztuka

Opis: od wykonawcy wymaga się montażu myjni do obuwa w miejscu wskazanym na poglądowej fotografii.

W montaż należy wliczyć koszt zakupu trójnika z przedłużką do baterii w celu uzyskania dodatkowego ujęcia wody (dla dostarczanej myjni), podłączenia do myjni do przyłącza prądowego oraz wykonania odprowadzenia wody z myjni (rura spustowa wody może odprowadzać wodę bezpośrednio na podłogę; podłoga wyłożona jest plastikowym podestem o wysokości ok. 1cm)

Uwaga:

Wykonawca chcący dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia proszony jest o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Centralnej Sterylizacji Panią Barbarą Sroka Tel: +32 34 99 101, celem umówienia terminu.

Załącznik nr 2.10  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 10 zamówienia: Waga apteczna – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Waga apteczna elektroniczna, precyzyjna Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Obciążenie do 50 g | TAK |  |
|  | Działka odczytowa 0,001g | TAK |  |
|  | Zakres odczytu od 0,001g do 50g | TAK |  |
|  | Funkcje: - autotarowanie; - sporządzanie receptur; - wyliczenia zmian masy w procentach; - wyznaczanie gęstości; - liczenie sztuk jednakowych detali | TAK, podać |  |
|  | Czas ważenia <8 s ± 2s | TAK, podać |  |
|  | Wymiary szalki 100 mm ÷ 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wagi nie więcej niż 30x30 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia nie więcej niż 4 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | TAK |  |
|  | Konsola z klawiszami funkcyjnymi i wyświetlacz LCD. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturach od temp. „pokojowej” do 35°C (± 5°C) | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie jest wzorcowane i posiada legalizację. Wykonawca wraz z dostawą urządzenia przekaże użytkownikowi dokument potwierdzający legalizację. | TAK |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) wraz z opisem dotyczącym czyszczenia urządzenia, paszport oraz dokument potwierdzający legalizację dostarczone zostaną w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu Kupującego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych i konserwacji oferowanego urządzenia w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by co najmniej 1 przegląd został dokonany w terminie przypadającym na koniec okresu ważności legalizacji. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. Wykonawca po naprawie urządzenia zobowiązany jest dokonać wzorcowania i ponownej legalizacji. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności (w tym celnych), związanych z naprawą lub ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie wraz z uzyskaniem legalizacji dla urządzenia - bez udziału zamawiającego. | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.11  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 11 zamówienia: Podgrzewacz miskowy na stojaku dla Sali operacyjnej chirurgii – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Stojak z misą podgrzewaną Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | W wyposażeniu dwie miski o pojemności 6 L (jedna zapasowa) | TAK |  |
|  | Termoregulator mikroprocesorowy nagrzewania płyty w zakresie 0-120°C. | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury za pomocą pokrętła. | TAK |  |
|  | Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70°C. | TAK |  |
|  | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą) | TAK |  |
|  | Przewód o długości 3 mb. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/600W | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 1000 mm – 1140 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. | TAK |  |
|  | Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne długość 560 mm szerokość 560 mm wysokość 1000/1140 | TAK, podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, posiada deklarację zgodności CE | TAK, załączyć |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załącznik |  |
|  | Szkolenie personelu Kupującego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych i konserwacji oferowanego urządzenia w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by co najmniej 1 przegląd został dokonany po upływie 12 miesięcy od dnia dostawy. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności (w tym celnych), związanych z naprawą lub ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego. | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.12 A  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 12 zamówienia: Wózek anestezjologiczny

dla Sali operacyjnej chirurgii – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z wyposażeniem Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie , jedna szuflada pod drugą | TAK |  |
|  | Pierwsze trzy szuflady wyposażone w organizery do segregacji leków. | TAK |  |
|  | Wysokość szuflad wynosi 175,5 mm | TAK |  |
|  | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na cała długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się szuflad) | TAK |  |
|  | Fronty szuflad z uchwytem typu C z podwójną ścianką wypełnione „plastrem miodu”, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji na „wycisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) | TAK |  |
|  | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia | TAK |  |
|  | Fronty szuflad malowane na wskazany przez użytkowników kolor RAL, wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem | TAK |  |
|  | Blat zagłębiony wyposażony w galeryjkę z 3 stron | TAK |  |
|  | Nadstawka: - 11 pojemników z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie 5 pojemników) - tacka o wymiarach 300 x 200 x60 mm, - z lewej strony wózka pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7L z tworzywa sztucznego, wiaderko na odpadki o pojemności 7 L ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 oraz wysuwana półka spod blatu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony z prawej i lewej strony w listwę do zawieszenia wyposażenia. z prawej strony wózka dwa pojemniki na cewniki. Pierwszy pojemnik na cewniki o wymiarach 120 x 80 x 650 mm, drugi pojemnik na cewniki o wymiarach 120 x 80 x 450 mm. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralną blokadę szuflad | TAK |  |
|  | Zaokrąglone narożniki o promieniu 15 mm | TAK |  |
|  | Wyrób na kółkach o średnicy ok. 100mm. 2 kółka z blokadą | TAK |  |
|  | Oponki kółek wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną od frontu | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800x718x984 mm | Tak, podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, posiada deklarację zgodności CE | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załączyć |  |
|  | Szkolenie personelu Kupującego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych i konserwacji oferowanego urządzenia w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by co najmniej 1 przegląd został dokonany po upływie 12 miesięcy od dnia dostawy. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności (w tym celnych), związanych z naprawą lub ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego. | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.12 B  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Część nr 12 zamówienia: Wózek anestezjologiczny

dla Oddziału Chorób wewnętrznych – 1 sztuka

Oferowane urządzenia medyczne muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: 	………………..............................................................

Kraj pochodzenia:			………………..............................................................

Producent:					………………..............................................................

Siedziba Producenta:		………………..............................................................

| L.p. | Parametr | Wymogi graniczne | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opis przedmiotu zamówienia funkcji i parametrów urządzenia medycznego |  |  |  |
|  | Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 z wyposażeniem Rok produkcji 2013 | TAK, podać |  |
|  | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie, jedna szuflada pod drugą | TAK |  |
|  | Pierwsze trzy szuflady wyposażone w organizery do segregacji leków | TAK |  |
|  | Trzy pierwsze szuflady płytkie, Czwarta szuflada głęboka na płyny infuzyjne w butelkach (umieszczane w pozycji stojącej) o szerokości ok. 37 cm i wysokość nie niższej niż 25 cm | TAK, podać wymiary |  |
|  | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na cała długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega głośnemu zamykaniu się szuflad) | TAK |  |
|  | Fronty szuflad z uchwytem typu C z podwójną ścianką wypełnione „plastrem miodu”, uszczelki gumowe pewnie osadzone w konstrukcji na „wycisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) | TAK |  |
|  | Fronty szuflad malowane na wskazany przez użytkownika kolor RAL, wykonany w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem | TAK |  |
|  | Blat zagłębiony wyposażony w galeryjkę z 3 stron. | TAK |  |
|  | Nadstawka: - 11 pojemników z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie 5 pojemników) - tacka wymiary 300 x 200 x60 mm, - z lewej strony wózka pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7L z tworzywa sztucznego, - wiaderko ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 na odpadki o pojemności 7 L oraz wysuwana półka spod blatu. | TAK |  |
|  | Z prawej strony wózka pojemniki na cewniki. Pierwszy pojemnik na cewniki o wymiarach 120 x 80 x 650 mm, drugi pojemnik na cewniki o wymiarach 120 x 80 x 450 mm i uchwyt na butlę gazową z podstawą i pasem stabilizującym Objętość butli od 2 litry do 5 litrów | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralną blokadę szuflad | TAK |  |
|  | Zaokrąglone narożniki o promieniu 15 mm | TAK |  |
|  | Wyrób na kółkach o średnicy ok. 100mm. 2 kółka z blokadą | TAK |  |
|  | Oponki kółek wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800x718x985 mm | Tak, podać |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim i paszport dostarczone w momencie dostawy | TAK |  |
|  | Do oferty dołączono oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry | TAK, załączyć |  |
|  | Szkolenie personelu Kupującego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
| Informacja o warunkach serwisu gwarancyjnego |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych i konserwacji oferowanego urządzenia w okresie trwania gwarancji, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym Zamawiający wymaga, by co najmniej 1 przegląd został dokonany po upływie 12 miesięcy od dnia dostawy. | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku | TAK | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK | .................... godzin |
|  | Czas naprawy do 72 godz. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu trwa dłuższej niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej tego samego elementu w serwisowanym urządzeniu poza terminem określonym powyżej (tj. 72 godz.), niezależnie od przyczyn powoduje przedłużenie gwarancji o okres niesprawności urządzenia. | TAK |  |
|  | Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi w km | TAK | .................... km |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK |  |
|  | Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności (w tym celnych), związanych z naprawą lub ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału zamawiającego. | TAK |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
|  | Siedziba serwisu świadczącego usługi pogwarancyjne - firma, adres i nr telefonu | TAK |  |

###### Uwaga: 	Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)