Załącznik nr 7b) do SIWZ

Pakiet 10 - Dzierżawa nefelometru wraz z odczynnikami i akcesoriami do oceny białek specyficznych

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Nazwa urządzenia (podać typ):  …………………….……………………..……………………………….

Producent:	  ………………………………………….……………………..……………………………….

Kraj wytwórcy: 	…………………………………….……………………..……………………………….

Dystrybutor na terenie RP:	.……………………….……………………..……………………………….

| Lp. | Opis parametrów i funkcji wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |
|  | Automatyczny analizator do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii | Tak, podać |  |
|  | Aparat nie starszy niż z 2018 roku lub nowszy, wolnostojący, nastołowy | Tak, podać |  |
| PARAMETRY – ANALIZATORA, WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Oznaczanie białek w surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo – rdzeniowym. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne powtarzanie badania w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany program kontroli jakości | Tak, podać |  |
|  | Zarządzanie odczynnikami - informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Praca w systemie - próbka przypadkowa, partia próbek, próbka pilna | Tak, podać |  |
|  | Praca z 3 różnymi seriami tego samego odczynnika w 1 biegu aparatu | Tak, podać |  |
|  | Stosowane kuwety jednorazowego użytku | Tak/ Nie podać |  |
|  | Możliwość przechowywania odczynników na pokładzie urządzenia powyżej 4 tygodni | Tak, podać |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja – złącze RS232C | Tak, podać |  |
|  | Całodobowa gotowość do pracy | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przechowywania kontroli na pokładzie urządzenia powyżej 5 dni | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy analizatora bez LIS wraz z kompletnym wydrukiem wyniku. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość umieszczenia w analizatorze jednocześnie od 15 do 30 odczynników | Tak/ Nie, podać DODATKOWA pkt. Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | RODO- dane pacjentów po zakończeniu dzierżawy pozostają własnością Zamawiającego, a pamięć w analizatorze zostanie wykasowana. | Tak, podać |  |
| PARAMETRY, OZNACZENIA JAKIE MA SPEŁNIAĆ ANALIZATOR; LINIOWOŚĆ |  |  |  |
|  | Oceniane testy wg załącznika nr 2 do SIWZ z możliwością poszerzenia diagnostyki o testy: łańcuchy lekkie kappa i lambda IgG i wolne łańcuchy kappa, lambda i Beta 2 mikroglobulinę. | Tak, podać |  |
|  | Trwałość krzywych kalibracyjnych powyżej 4 tygodni | Tak/ Nie, podać DODATKOWA pkt. Tak – 20pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Szeroki zakres mierzalny dla poszczególnych parametrów, podać zakresy liniowości krzywej kalibracyjnej | Tak, podać |  |
| OZNAKOWANIE WYNIKÓW PATOLOGICZNYCH |  |  |  |
|  | Analizator powinien wykonywać oznakowanie wyników patologicznych – flagowanie: | Tak, podać |  |
|  | Analizator na wyniku powinien uwzględniać wyniki referencyjne dla oznaczanych parametrów. | Tak, podać |  |
| ODCZYNNIKI |  |  |  |
|  | Odczynniki do aparatu winny mieć min. 9 -cio miesięczny termin ważności, liczony od daty dostawy. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyk, w języku polskim, dla stosowanych odczynników. | Tak, podać |  |
| KONTROLA JAKOŚCI |  |  |  |
|  | Zapewnienie kontroli wewnętrznych producenta odczynników na czas trwania umowy | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie kontroli zewnętrznych wg informacji w załączniku nr 2 SIWZ na czas trwania umowy | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE FUNKCJE TECHNICZNE I INFORMATYCZNE |  |  |  |
|  | Przesyłanie listy pacjentów z LIS do pamięci analizatora. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie analizatora powinno być oparte na systemie Windows z wszelkimi funkcjami dostępnymi przez klawiaturę lub myszkę. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych do analizatora z wykorzystaniem ekranu dotykowego jeśli taki istnieje, czytnika kodów kreskowych i klawiatury, którą można podłączyć do analizatora. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć podłączenie analizatora do systemu LIS obecnego w laboratorium. ( aktualnie jest to program InfoMedica firmy Asseco). | Tak, podać |  |
|  | Mile widziane menu w języku polskim. (Zamawiający dopuszcza menu w języku angielskim przy posiadaniu instrukcji obsługi w języku polskim) | Tak / Nie podać |  |
| WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ ANALIZATOREM |  |  |  |
|  | UPS zabezpieczający pracę analizatora przez okres minimum 30 minut | Tak, podać |  |
|  | Pomoc w interpretacji klinicznej w systemie zarzadzania danymi, wsparcie firmowe. | Tak, podać |  |
|  | Dostarczenie części zużywalnych niezbędnych do pracy analizatora a których wymiana jest w gestii użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Do analizatora dostarczony czytnik kodów kreskowych. | Tak, podać |  |
|  | Do analizatora dostarczony komputer z systemem Windows, klawiatura, drukarka laserowa i myszka. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie tuszy dostępnych w magazynie Zamawiającego ( głównie są to zamienniki). | Tak, podać |  |
| WARUNKI DODATKOWE I INFORMACJA O WARUNKACH SERWISU |  |  |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że przedmiotem dzierżawy jest fabrycznie nowe sprawne urządzenie, które nie było przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. | Tak |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy zostanie udostępniony Zamawiającemu w komplecie z wyposażeniem, o którym mowa powyżej, a aparat będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. (z wyłączeniem odczynników niezbędnych do analizatora wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ ) | Tak |  |
|  | Czas dostarczenia analizatora od dnia zawarcia umowy wynosi 4 tygodnie | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną opiekę serwisową dla przedmiotu dzierżawy, w tym bieżącą konserwację aparatu oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatu w całym okresie trwania dzierżawy zgodnie z zaleceniami producenta, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. | Tak, podać |  |
|  | Koszt przeglądów i utrzymania sprawności urządzenia i jego naprawy w przypadku awarii zastał wliczony w cenę oferty przetargowej wraz z kosztami dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Dane osoby odpowiedzialnej za serwis (firmowe) przedmiotu dzierżawy po stronie Wykonawcy | Tak, podać dane kontaktowe w sprawie serwisu i awarii | Adres: …………………………………………… ……………………………….…………… …………………………………….……… Telefon: ……………………….………… e-mail: …………………………………… |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia wliczone w cenę oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W okresie trwania dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności, w tym celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe (inne), jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej, pogwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego | Tak |  |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 naprawy | Tak |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest minimum 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Serwis telefoniczny dostępny jest 24 godz.7 dni w tygodniu. | Tak, podać | w godz. .......... |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin w dni robocze. W dni wolne od pracy Zamawiający będzie mógł zgłosić awarię bezpośrednio do inżyniera serwisowego opiekującego się Zamawiającym oraz skorzystać z pomocy zdalnej. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu aparat zastępczy o równorzędnych parametrach w przypadku, gdy czas naprawy aparatu trwa dłuższej niż 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót, licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca podejmie się utylizacji starego nefelometru Użytkownika po dokonaniu przez niego kasacji. | Nieobligatoryjnie |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny (karta techniczna) będzie dostarczona wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będzie (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej remontów, napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Folder producenta potwierdzający oferowane parametry – na wezwanie | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dokumenty do analizatora w ramach dostawy dopuszczające sprzęt medyczny do użytkowania na terenie gospodarczym UE wraz z potwierdzeniem oznaczenia urządzenia znakiem CE, Wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | W ramach wartości brutto szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników. Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem zamówienia dla uczestników szkolenia. | Tak, podać |  |

###### Uwaga: 	Dzierżawiony aparat musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

###### Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty, za wyjątkiem ocenianych parametrów. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.