Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 3

Pakiet 3 - Źródła promieniotwórcze: generatory radionuklidowe Mo99/Tc99m

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Aktywność na dzień atestacji | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generator radionuklidowy Mo99/Tc99m | 54 | 15 GBq | Otrzymywanie sterylnego, apirogennego, izotonicznego wodnego roztworu nadtechnecjanu sodowego Na99mTcO4, który jest stosowany w diagnostyce medycznej bezpośrednio do wstrzykiwań lub do znakowania zestawów diagnostycznych |
| 2. | Transport | 54 | nie dotyczy | Transport asortymentu z poz. 1 |

Ad.1. Generator radionuklidowy Mo99/Tc99m:

- Wymagania:

- Data atestacji - wtorek (lub równoważność przeliczona na inny dzień tygodnia).

- Świadectwo źródła promieniotwórczego.

- Dokumentacja generatora zawierająca:

  - charakterystykę produktu leczniczego, instrukcję obsługi generatora

  - kontrolę jakości

  - nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego, posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (dane dot. pozwolenia).

- Instrukcję zdania zwrotnego zużytego źródła promieniotwórczego.

- Zestawy fiolek próżniowych wraz z roztworem NaCl w ilości odpowiadającej dwukrotnej elucji dziennej generatora w dni robocze przez okres jego ważności oraz osprzęt dodatkowy.

- Bezpieczeństwo pracy przy przygotowaniu eluatu do badań oraz łatwość jego uzyskania.

- Generatory muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów czy konieczności wykonania skomplikowanych czynności.

- Wymagania dodatkowe

- Dostarczanie generatora bezpośrednio do Magazynu PET Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów (na odpowiednio przygotowane stanowisko) oraz odbiór zwrotny zużytego generatora, w godzinach 13.00 – 17.00 w czwartki lub 7.30 – 8.30 w piątki tygodnia poprzedzającego datę atestacji dostarczanego generatora.

- Dostarczenie wraz z pierwszym generatorem osłony ołowiowej do fiolki na eluat, (opcjonalnie - osłonę ołowiową do strzykawki 2cm3, 5cm3 oraz podstawkę ołowiową do strzykawki).

III. Realizacja zamówień i dostaw:

- Dostawa i odbiór zużytych generatorów odbywać się będą na ryzyko Wykonawcy w miejscu i w godzinach określonych w pkt II ppkt1 za potwierdzeniem pisemnym.

- Dostawa generatora co 2 tygodnie w czwartki  w godzinach 13.00 – 17.00  lub w piątki w godzinach 7.30 – 8.30, termin  pierwszej dostawy będzie ustalony po zawarciu umowy, a harmonogram dostaw  na cały okres obwiązywania umowy zostanie przesłany do  Dostawcy niezwłocznie po zawarciu umowy

- Możliwość odwołania złożonego wcześniej zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą, na podstawie rozmowy telefonicznej lub wysłanego faksu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

- Termin ważności minimum 11 dni od daty atestacji.

- W razie dostawy generatora wadliwego lub o aktywności różniącej się o więcej niż 20% od zamawianej Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty reklamacji.

Ad.2. Transport.

Wykonawca zapewnia właściwy transport asortymentu wymienionego w poz. 1, zgodnie z zaleceniami producenta.

Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – pakiet 4

Pakiet 4 - Zestawy do sporządzania radiofarmaceutyku

| Lp. | Nazwa zestawu | Ilość opakowań | Ilość fiolek w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku Tc-99m -RBC | 4 | 6 |
| 2. | 50 | 15 | 6 |
| 3. | Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku Tc99m-DTPA | 50 | 6 |
| 4. | Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku Tc99m-Koloid | 2 | 3 |
| 5. | Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku Tc99m-MIBI | 8 | 6 |
| 6. | Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku Tc99m-DMSA | 30 | 6 |
| 7. | Zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku Tc99m-MBrIDA | 2 | 3 |

I. Wymagania dotyczące zestawów:

Ad1. Zawiera minimum 13,40 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego (liofilizatu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań).

Ad 2. Zawiera 5,0mg kwasu metylenodifosfonowego (liofilizatu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań).

Ad 3. Zawiera 10,0 mg kwasu diethylenotriaminopentaoctowego (liofilizatu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań).

Ad 4. Zawiera 1,0mg fluorku sodowego, 0,15mg chlorku cynawego, 0,5mg poliwinylopyrolidonu (PVP), 0,32mg chlorku sodu (liofilizatu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań).

Ad 5. Zawiera 1,0mg metoksyizobutyloizonitrylu (liofilizatu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań).

Ad 6. Zawiera 1,0mg kwasu 2,3-dimerkaptobursztynowego (liofilizatu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań).

Ad 7. Zawiera 20,0mg soli sodowej kwasu N-(2,4,6-trimetylo-3-bromoacetanilido) iminodioctowego (liofilizatu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań).

II. Wymagania dodatkowe

- Termin ważności minimum 6 miesiące od daty dostarczenia zestawu za wyjątkiem poz. 6 tj. Tc99m-DMSA, gdzie termin ważności wynosi minimum 3 miesiące.

- Charakterystyka produktu leczniczego.

III. Termin realizacji dostaw:

- Termin dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

- Koszty transportu pokrywa Wykonawca.

- Sukcesywne dostawy według doraźnych potrzeb Zamawiającego.

- Możliwość realizacji dostawy w trybie pilnym (tj. do 7 dni od dnia złożenia zamówienia)

- Warunki transportu zgodnie z zaleceniami producenta.

- W razie dostawy zestawu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad w możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty reklamacji