Załącznik nr 3

Opis techniczny (OT)

(pakiet 1 -  Szafy kartotekowe do poradni przyszpitalnych)

- Kolorystyka szaf itp. do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL

- Konstrukcja mebli (odpowiednio opisanych w zestawieniu asortymentowo-cenowym), powinna umożliwić wykonanie mebli z zachowaniem oczekiwanych funkcji zgodnie ze SAC, obowiązującymi przepisami (BHP, Inspekcji Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkami technicznymi poszczególnych pomieszczeń.

- Wykonawca, będzie zobowiązany do wykonania zabudowy meblowej zgodnej z SAC oraz wg aranżacji uzgodnionej z Zamawiającym.

- Cena jednostkowa netto, wartości netto i brutto muszą zawierać m.in. koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu mebli oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

- Kolorystyka zostanie określona przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy.

- Korpus szafek, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr 1,0mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8mm.

- Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek format B5 poziomo, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

- W każdej szufladzie po 2 przegrody

- Centralne ryglowanie szuflad.

- Maksymalne obciążenie szuflady 50kg

Opis techniczny (OT)

(pakiet 2 -  Szafy na dokumenty do poradni przyszpitalnych)

- Kolorystyka szaf itp. do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (oferowana kolorystyka winna zawierać odcienie szarości)

- Zestawienie asortymentowo-cenowe mebli podaje wymiary, które są wymiarami umożliwiającymi przygotowanie oferty. Istnieje możliwość dokonania drobnych korekt +/- 5%  podanych wymiarów podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje jednak większych zmian dotyczących kształtu mebli.

- Z uwagi na możliwość korekt wymiarów wynikających ze SAC, ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów powinny być określone dla wymiarów podanych w SAC z uwzględnieniem ich ewentualnej zmiany.

- Konstrukcja mebli (odpowiednio opisanych w zestawieniu asortymentowo-cenowym), powinna umożliwić wykonanie mebli z zachowaniem oczekiwanych funkcji zgodnie ze SAC, obowiązującymi przepisami (BHP, Inspekcji Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkami technicznymi poszczególnych pomieszczeń.

- Wykonawca, będzie zobowiązany do wykonania zabudowy meblowej zgodnej z SAC oraz wg aranżacji uzgodnionej z Zamawiającym.

- Cena jednostkowa netto, wartości netto i brutto muszą zawierać m.in. koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu mebli oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

- Kolorystyka zostanie określona przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy.

- Wymagania dla płyty wiórowej melaminowanej według normy: PN-EN 14 322 I PN-EN 14 323. Do wykonania mebli zastosować płytę trójwarstwowa w klasie higieny E1, dwustronnie pokrytą melaminą o podwyższonej trwałości na ścieranie

- Krawędzie wieńców górnych, dolnych i innych wszystkich narażonych podczas eksploatacji krawędzi mebli (np. w półkach) wykończyć klejonym na gorąco obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty meblowej.

- Zawiasy do drzwi, wysokiej klasy pozwalające na regulacje w trzech płaszczyznach elementów frontowych z zakresem regulacji +/- 2 mm, kat otwarcia drzwi min. 100 st.

- W drzwiach i frontach szuflad zastosować uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie 128 mm,

- Przy wykonywaniu mebli należy dostosować indywidualnie do każdego z pomieszczeń, sprawdzając ich wymiary na obiekcie.

- Korpusy szaf i regałów oraz drzwi wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowe w klasie higieny E1 o gr. 18 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości,

- Wieńce górne i dolne nakładane wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 o gr. 18 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości,

- Ścianka tylna usztywniająca konstrukcje o grubości, co najmniej 3 mm.

- Półki z płyty 18mm, umieszczone tak, aby na wszystkich poziomach posiadały możliwość swobodnego ustawiania segregatorów, dodatkowo posiadające możliwość zmiany poziomu, o 30mm.

- Krawędzie wieńców i drzwi oraz inne narażone na uszkodzenia okleić termicznie listwa PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty meblowej, pozostałe listwa PCV o grubości nie mniejszej niż 1 mm.

Zdjęcie poglądowe szafy

Opis techniczny (OT)

(pakiet 3 -  Szafy odzieżowe do szatni)

- Szafa ubraniowa na nóżkach z pojedynczą komorą, wyposażona w półkę, wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe, z płaskim daszkiem

- Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości co najmniej 0,6mm, malowana farbami proszkowymi

- Drzwi szafy wyposażone w otwory wentylacyjne zamykane zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY

- Stelaż szafy wykonany z kształtowników zamkniętych o przekroju czworokąta, lakierowana proszkowo

- Możliwość prostego montażu szafek w ciągu – modułowego (szafka obok szafki) dla uzyskania m.in. większej stabilności ciągu szafek

- Wymiary szafki (moduł – część „czysta” lub „brudna”): 30x49x175cm +/-2cm (szer./gł./wys.). [Zamawiający dopuszcza wysokość szafki: 1800mm].

- Uwaga: szerokość pojedynczej strefy szafki (części „czystej” lub „brudnej”): nie może być mniejsza niż 30cm.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozmieszczenia szafek i ich konfiguracji oraz zaoferowania modułów połączonych, które spełnią wymagania co do przestrzeni przeznaczonej dla 1 osoby (min. 60 cm z podziałem na strefy „czysta/brudna

- Uwaga: Zmawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szafek o szerokości 60 cm posiadających drzwi ze skrzydłami: prawym i lewym

- Do wyboru (w cenie) przynajmniej 6 kolorów RAL, np.: RAL 7035, RAL 7024, RAL 1015, RAL 2004, RAL 6011, RAL 1003

Opis techniczny (OT)

(pakiet 4 -  Szafa na Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci)

- Kolorystyka szaf itp. do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (oferowana kolorystyka winna zawierać odcień dębu)

- Zestawienie asortymentowo-cenowe mebli podaje wymiary, które są wymiarami umożliwiającymi przygotowanie oferty. Istnieje możliwość dokonania drobnych korekt +/- 5%  podanych wymiarów podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje jednak większych zmian dotyczących kształtu mebli.

- Z uwagi na możliwość korekt wymiarów wynikających ze SAC, ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów powinny być określone dla wymiarów podanych w SAC z uwzględnieniem ich ewentualnej zmiany.

- Konstrukcja mebli (odpowiednio opisanych w zestawieniu asortymentowo-cenowym), powinna umożliwić wykonanie mebli z zachowaniem oczekiwanych funkcji zgodnie ze SAC, obowiązującymi przepisami (BHP, Inspekcji Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkami technicznymi poszczególnych pomieszczeń.

- Wykonawca, będzie zobowiązany do wykonania zabudowy meblowej zgodnej z SAC oraz wg aranżacji uzgodnionej z Zamawiającym.

- Cena jednostkowa netto, wartości netto i brutto muszą zawierać m.in. koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu mebli oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

- Kolorystyka zostanie określona przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy.

- Wymagania dla płyty wiórowej melaminowanej według normy: PN-EN 14 322 I PN-EN 14 323. Do wykonania mebli zastosować płytę trójwarstwowa w klasie higieny E1, dwustronnie pokrytą melaminą o podwyższonej trwałości na ścieranie

- Krawędzie wieńców górnych, dolnych i innych wszystkich narażonych podczas eksploatacji krawędzi mebli (np. w półkach) wykończyć klejonym na gorąco obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty meblowej.

- W drzwiach i frontach szuflad zastosować uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie 128 mm,

- Przy wykonywaniu mebli należy dostosować indywidualnie do każdego z pomieszczeń, sprawdzając ich wymiary na obiekcie.

- Korpusy szaf i regałów oraz drzwi wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowe w klasie higieny E1 o gr. 18 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości,

- Wieńce górne i dolne nakładane wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 o gr. 18 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości, ze wzmocnionym dnem (kilkuset kilogramowe obciążenie)

- Ścianka tylnia usztywniająca konstrukcje o grubości, co najmniej 3 mm.

- W szafie półki na dokumenty. Półki z płyty 18mm, umieszczone tak, aby na wszystkich poziomach posiadały możliwość swobodnego ustawiania segregatorów, dodatkowo posiadające możliwość zmiany poziomu, o 30mm.

- Krawędzie wieńców i drzwi oraz inne narażone na uszkodzenia okleić termicznie listwa PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty meblowej, pozostałe listwa PCV o grubości nie mniejszej niż 1 mm.