Załącznik nr 3

Opis techniczny (OT)

(pakiet 1 -  Meble)

- Kolorystyka mebli, blatów, półek, stołów itp. do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

- Zestawienie asortymentowo-cenowe mebli wraz z OT i rysunkami podaje wymiary, które są wymiarami umożliwiającymi przygotowanie oferty. Istnieje możliwość dokonania drobnych korekt +/- 5%  podanych wymiarów podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje jednak większych zmian dotyczących kształtu mebli.

- Z uwagi na możliwość korekt wymiarów wynikających ze SAC, ceny jednostkowe dla poszczególnych asortymentów powinny być określone dla wymiarów podanych w SAC z uwzględnieniem ich ewentualnej zmiany.

- Konstrukcja mebli (odpowiednio opisanych w zestawieniu asortymentowo-cenowym), powinna umożliwić wykonanie mebli z zachowaniem oczekiwanych funkcji zgodnie ze SAC, obowiązującymi przepisami (BHP, Inspekcji Pracy, Polskich Norm itp.) i warunkami technicznymi poszczególnych pomieszczeń.

- Wykonawca, będzie zobowiązany do wykonania zabudowy meblowej zgodnej z SAC oraz wg aranżacji uzgodnionej z Zamawiającym.

- Cena jednostkowa netto, wartości netto i brutto muszą zawierać m.in. koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu mebli oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.

- Kolorystyka zostanie określona przez Zamawiającego w momencie podpisania umowy.

- Wymagania dla płyty wiórowej melaminowanej według normy: PN-EN 14 322 I PN-EN 14 323. Do wykonania mebli zastosować płytę trójwarstwowa w klasie higieny E1, dwustronnie pokrytą melaminą o podwyższonej trwałości na ścieranie

- Krawędzie blatów, wieńców górnych, dolnych i innych wszystkich narażonych podczas eksploatacji krawędzi mebli (np. w półkach, w nogach biurek) wykończyć klejonym na gorąco obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty meblowej.

- Zawiasy do drzwi, wysokiej klasy pozwalające na regulacje w trzech płaszczyznach elementów frontowych z zakresem regulacji +/- 2 mm, kat otwarcia drzwi min. 100 st.

- W drzwiach i frontach szuflad zastosować uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie 128 mm,

- Przy wykonywaniu mebli należy dostosować indywidualnie do każdego z pomieszczeń, sprawdzając ich wymiary na obiekcie.

- Biurka:

- blaty biurek wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 o gr. 28 mm (blaty z biurek z poz. I.1.SAC o grubości 36mm), dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości na ścieranie,

- krawędzie wykończone termicznie listwa PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty meblowej,

- podstawę  biurka i stołów wykonać  jako stelaż metalowy,

- biurka winny posiadać wysuwaną półkę na klawiaturę

- Szafy, szafki i regały:

- korpusy szaf i regałów oraz drzwi wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowe w klasie higieny E1 o gr. 18 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości,

- wieńce górne i dolne nakładane wykonać z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 o gr. 18 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości,

- ścianka tylnia usztywniająca konstrukcje o grubości, co najmniej 3 mm.

- półki z płyty 18mm, umieszczone tak, aby na wszystkich poziomach posiadały możliwość swobodnego ustawiania segregatorów, dodatkowo posiadające możliwość zmiany poziomu, o 30mm.

- krawędzie wieńców i drzwi oraz inne narażone na uszkodzenia okleić termicznie listwa PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty meblowej, pozostałe listwa PCV o grubości nie mniejszej niż 1 mm.

- Stoły:

- blaty wykonane są z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 o gr. 28 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości na ścieranie,

- krawędzie wykończone termicznie listwa PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty meblowej,

- Inne wymagania:

- Wszystkie blaty odporne na środki dezynfekcyjne, promienie UV, wysokie temperatury,

- blaty wyposażone w listwy przyblatowe,

- Brakujące wymiary na rysunkach

Rysunek 1 - PODWÓJNE STANOWISKO Z DRZWIAMI WAHADŁOWYMI

Poz. I.1 SAC Szerokość całkowita stanowiska = 2800 mm

Poz. I.1 SAC Głębokość blatu biurek = 600 mm

Poz. I.1 SAC Głębokość paneli bocznych drzwi wahadłowych = 1100 mm

Poz. I.1 SAC Głębokość szafek biurkowych = 510 mm

Rysunek 1A - BIURKO DO REJESTRACJI

Poz. I.2 SAC Głębokość blatu biurka = 600 mm głębokość szafki z szufladą = 510 mm

Rysunek 2 - POMIESZCZENIE SOCJALNE - ZESTAW MEBLI

Głębokość szaf = 450mm

Rysunek 3 - POMIESZCZENIE SOCJALNE - ANEKS KUCHENNY

Głębokość szafki do zawieszenia  = 300mm

Głębokość szafki dwudrzwiowej zlewozmywakowej = 560mm

Głębokość szafki dwudrzwiowej z półką i z dwoma szufladami = 560mm

Rysunek 4 - POMIESZCZENIE SOCJALNE

Głębokość szaf = 450mm

Głębokość stołu = 900 mm

Grubość deski z wieszakami =  18 mm

Rysunek 5 - GIPSOWNIA

poz. V.1 SAC Głębokość szafki jednodrzwiowej pod zlew (urządzenie do gipsowania) = 560 mm, Wysokość = 950 mm (w szafce musi się zmieścić urządzenie do gipsowania)

Poz. V.2 SAC Głębokość szafki jednodrzwiowej pod umywalkę = 560 mm

Poz. V.3 SAC Głębokość szafki = 500mm

Poz. V.4 SAC Głębokość blatu biurka = 600 mm, głębokość szafki z szufladami = 510 mm

Rysunek 6 - OKULISTYKA POKÓJ NR 1

poz. VI.1 i 2 SAC Głębokość blatu biurka = 600 mm głębokość szafki z szufladami = 510 mm

poz. VI.3 SAC Głębokość szafy = 450mm

Rysunek 6A - OKULISTYKA POKÓJ NR 1

poz. VI.4 i 5 SAC Głębokość kontenerów z podnoszonym blatem =  560 mm

poz. VI.6 SAC Głębokość szafki pod umywalkę = 560 mm

Rysunek 7 - OKULISTYKA POKÓJ NR 2

poz. VII.1 SAC Głębokość blatu biurka = 600 mm głębokość szafki z szufladami = 510 mm Wysokość biurka = 738 mm

poz. VII.2 SAC Głębokość kontenerów z podnoszonym blatem =  560 mm

poz. VII.3 SAC Głębokość szafki pod zlew = 560 mm

Rysunek 8 - OCT

poz. VIII.1 SAC Głębokość blatu biurka = 600 mm głębokość szafki z szufladami = 510 mm,  Wysokość biurka = 738 mm

poz. VIII.2 SAC Głębokość blatu biurka = 600 mm głębokość szafki z szufladą = 510 mm Wysokość biurka = 738mm, szerokość szafki z szufladą = 500 mm

poz. VIII.3 SAC Głębokość szafki pod zlew = 560 mm

Rysunek 8A - OCT

poz. VIII.4 i 5 SAC Głębokość kontenerów z podnoszonym blatem = 560 mm

poz. VIII.6 Głębokość szafy = 450mm

poz. VIII.7 SAC Głębokość kontenera = 560 mm

Rysunek 9 - ZESTAW MEBLI DO TRZECH GABINETÓW LEKARSKICH

poz. IX.1 SAC Głębokość biurka =  600 mm Długość/ Szerokość biurka = 1190 mm/1400 mm (biurko rogowe w „L”)

poz. IX.2 SAC Głębokość kontenera = 510 mm, głębokość blatu kontenera = 600 mm, Wysokość całkowita = 738 mm, grubość blatu =28 mm nóżki 35.mm szerokość = 600 mm

poz. IX.3 SAC Głębokość szafki pod umywalkę =  560 mm

poz. IX.4 SAC Głębokość szafy = 450 mm szerokość szafy = 600 mm

Rysunek 10 - GABINET ZABIEGOWY

poz. X.1 SAC Szerokość biurka = 1400 mm Głębokość biurka = 600 mm głębokość szafki z szufladami = 510 mm, wysokość nóżek szafki z szufladami 35mm

poz. X.2 SAC Głębokość biurka = 600mm szerokość 1100mm, wysokość całkowita =738 mm,

Rysunek 10/10A - GABINET ZABIEGOWY

poz. X.3 SAC Głębokość kontenera z podnoszonym blatem = 560 mm Szerokość = 800,

poz. X.4 SAC Głębokość szafki pod umywalkę = 560 mm

poz. X.5 SAC Głębokość szafki z 2 głębokimi szufladami =  560 mm

Poz. XI. 1 SAC – Zdjęcie poglądowe półki:

UWAGI:

- wymiary na rysunkach podane są w mm

- wymiar podstawek na podłogę pod komputery: szer.= 250mm, długość = 510 mm, grubość płyty = 18 mm, wys. nóżek = 35mm

Opis techniczny (OT)

(pakiet 2 -  Krzesła)

- Krzesło obrotowe

• Podstawa pięcioramienna

• Tapicerka oparcia i siedziska skaj medyczny

• Łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne

• Kółka jezdne do miękkich powierzchni, średnica 50mm

• Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie  minimum 43 – 55 cm.

• Mechanizm umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska z możliwością jego blokady w każdym położeniu,

• Siedzisko krzesła wyściełane pianką gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości minimum 35 kg/m3,

• Oparcie – ergonomicznie wyprofilowany plastik wewnętrzny wyściełany pianką  gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, o gęstości 25 kg/m3

• Podłokietniki krzesła jednolite – wykonane z PP (polipropylen)

• Krzesło musi spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu MPiPS dotyczące krzeseł przeznaczonych do stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

• Wymiary krzesła:

wysokość całkowita:  930-1100 mm (±50mm)

wysokość siedziska:  430-550 mm (±50mm)

głębokość siedziska:  min.460 mm (±50mm)

szerokość siedziska:  min.430 mm (±50mm)

Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów).

- Krzesło z oparciem

- szkielet krzesła metalowy, o grubym mocnym profilu

- łatwe do utrzymania w czystości, odporne na promienie UV, wilgoć, środki dezynfekcyjne,

- Tapicerka oparcia i siedziska skaj medyczny

- Antypoślizgowe podkładki na nóżkach

- Wysokość krzesła od podłogi do siedziska: 47-49 cm

- Szerokość siedziska: 45-49 cm

- Głębokość siedziska: 40 - 43 cm

- Wysokość mebla: 81 - 83 cm

- Siedzisko i oparcie z pianki 35mm

- Nogi proste

Zdjęcie poglądowe krzesła:

Kolorystyka zostanie uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL (do wyboru co najmniej 6 kolorów).