Dotyczy zadania pt.: „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla Poradni Przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/87/2018.

| STOLIK INSTRUMENTALNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Wymiary stolika: ## - wysokość: 950-1200mm, (+/- 50mm) ## - szerokość: 600mm, (+/- 50mm) ## - długość: 1100mm, (+/- 50mm) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Konstrukcja ze stali kwasoodpornej |  | TAK |  |
|  | ## Stolik wyposażony w 4 kółka pojedyncze w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą |  | TAK |  |
|  | ## Blat z przetłoczeniem wykonany ze stali KO o wymiarach zewnętrznych 1100x600 mm i powierzchni użytkowej 1050x550 mm |  | TAK, podać |  |
|  | ## Regulacja wysokości śrubowa za pomocą korby w zakresie 850-1200 mm, (+/- 50mm) |  | TAK, podać |  |

| WÓZEK PODWÓJNY NA ODPADY LUB BRUDNĄ BIELIZNĘ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Wymiary wózka ## - długość 430 mm (+/- 20 mm) ## - szerokość 500 mm (+/- 20 mm) ## - wysokość 860 mm (+/- 20 mm) |  | TAK, podać |  |
|  | ## Wózek na worki o pojemności worka 100 - 120 l litrów |  | TAK |  |
|  | ## Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 |  | TAK |  |
|  | ## Obręcz na worki wyposażona w silikonowy waż zabezpieczający przed zsunięciem się worka - mocowanie worka bez konieczności użycia klipsów zaciskowych; |  | TAK |  |
|  | ## Pokrywa z mechanizmem spowalniającym opadanie, minimum 4 sekundy od momentu zwolnienia klapy, podnoszona pedałem |  | TAK |  |
|  | ## Stabilna podstawa z 3 kształtowników i prętów na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą |  | TAK |  |

- Uwaga: Oferowany sprzęt musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

- Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w/w dokumentów.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)