Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 1 – WYCIĄG NASTOŁOWY ZE STELAŻEM – 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta	…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia ………………...............

Kraj pochodzenia 	………………...............

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE podać……. |
|  | Własna podstawa oraz stelaż umożliwiający pracę w pozycji siedzącej | TAK | TAK/NIE |
|  | Bez konieczności podłączenia do zewnętrznej wentylacji | TAK | TAK |
|  | Filtr wstępny: poliamidowy EU3 Filtr główny: filtr węglowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary zewnętrzne 680 mm x 600 mm x1160 mm ( +/-100 mm) | TAK | TAK/NIE* podać …….. |
|  | Kontrola stanu filtra | TAK | TAK/NIE* podać ………… |
|  | Lampa LED doświetlająca przestrzeń roboczą nie gorsza niż 1200 lux | TAK | TAK/NIE* podać………… |
|  | Regulacja prędkości przepływu powietrza w zakresie 200-800 m3/h | TAK | TAK/NIE* |
|  | Godzinowy licznik czasu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gniazdo elektryczne na zewnętrznej stronie obudowie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej, | TAK | TAK/NIE* |
|  | Część górna wyciągu stalowa malowana farbą epoksydową | TAK | TAK/NIE* |
|  | ściany boczne z poliwęglanu lub szkła wielowarstwowego, tylna ściana z MDF | TAK | TAK/NIE* podać………… |
|  | Szyba frontowa podnoszona/opuszczana wykonana z poliwęglanu z możliwością regulacji wysokości | TAK | TAK/NIE |
|  | Obsługa serwisowa świadczona min. 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00 | TAK | TAK/NIE* podać………… |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | Tak, podać | Adres: ………………………………… ………………………………. Telefon: ……………………….… e-mail: ………………………… |
|  | Bezpłatny, w ramach gwarancji, przegląd serwisowy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | TAK | TAK/NIE |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym dany element zostanie zastąpiony nowym wolnym od wad- 3 naprawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub importem we własnym zakresie- bez udziału Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, że cena oferty przetargowej zawiera koszty związane z montażem urządzenia

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 2 – KOMORA LAMINARNA ZE STELAŻEM – 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta	…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 	………………...............

Kraj pochodzenia 	………………...............

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać…… |
|  | Wymiary: 1000/500/800 (+/- 20mm) | TAK | TAK/NIE* podać………. |
|  | Pionowy laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,30 do 0,35 m/s | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia voltowego z możliwością korekcji +/-10% przez użytkownika | TAK | TAK/NIE* |
|  | Cichobieżne wentylatory | TAK | TAK/NIE* |
|  | Godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dwa filtry HEPA H14 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wbudowana lampa bakteriobójcza UV o mocy nie mniej niż 15 W Umieszczona w górnej części obszaru roboczego, zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem w czasie pracy | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Doświetlająca lampa LED. Intensywność oświetlenia nie mniej niż 1200 lux | TAK | TAK/NIE* |
|  | Gniazdo elektryczne na obudowie | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Panel sterujący w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szyba frontowa podnoszona/opuszczana wykonana ze szkła wielowarstwowego możliwością regulacji wysokości Szyby boczne ze szkła | TAK | TAK/NIE* |
|  | Dedykowana podstawa pod komorę laminarną umożliwiająca pracę siedzącą. Wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat roboczy ze stali nierdzewnej | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Bezpłatny, w ramach gwarancji, przegląd serwisowy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obsługa serwisowa świadczona mi. 5 dni w tygodniu od pon. Do pt. w godzinach od 7:00 do 20:00 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | TAK, podać | Adres: ……………………… ……………………… Telefon: ……………………….… e-mail: ………………………… |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym dany element zostanie zastąpiony nowym wolnym od wad- 3 naprawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub importem we własnym zakresie- bez udziału Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Certyfikat ISO 9001:2008 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, że cena oferty przetargowej zawiera koszty związane z montażem urządzenia

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 3.1 – MIKSER RECEPTUROWY- 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		………………………….

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Mikser w pełni zautomatyzowany | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. Możliwość nastawienia czasu i obrotów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sporządzacie leków wysokiej jakości, bezpośrednio w pojemnikach wydawanych pacjentom | TAK | TAK/NIE* |
|  | Krótki czas mieszania max. do 9 min | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wysoka jakość sporządzanych maści | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Możliwość zastosowania pojemników standardowych i sterylnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Akcesoria: - trzpień -1 szt. -mieszadło sterylne -15 szt. -pojemniki sterylne jednorazowe 200g – 15 szt. -pojemniki sterylne jednorazowe 500 g- 5 szt. Jakość pojemników potwierdzona badaniami przez Instytut Leków | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Warszawie | TAK | TAK/NIE |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | TAK | TAK/NIE*, |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 3.2 – Kapsułkarka - 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać…… |
|  | Jednorazowe napełnianie do 100 kapsułek żelatynowych twardych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Umożliwia napełnianie kapsułek bez konieczności ważenia poszczególnych dawek | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Do napełniania kapsułek twardych w rozmiarze 3 | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Wykonana z trwałych i zmywalnych materiałów | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 3.3 – ŁAŹNIA WODNA JEDNOSTANOWISKOWA - 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta			…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 			…………………………

Kraj pochodzenia 			…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać……. |
|  | Łaźnia wodna jednostanowiskowa z mieszadłem magnetycznym | TAK | TAK/NIE* |
|  | Średnica wewnętrzna miski minimum min. 22 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | przestrzeń wewnętrzna łaźni wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość stosowania pod dygestorium | TAK | TAK/NIE* |
|  | zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Zakres temperatury do minimum 400oC | TAK | TAK/NIE* podać……. |
|  | W zestawie statyw i łapa z łącznikiem, czujnik temperatury | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres mieszania 1-1200 rpm | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | TAK | TAK/NIE*, |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 3.4 – WAGA ELEKTRONICZNA - 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obciążenie maksymalne w zakresie 50 g do 3 200 g | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Dokładność odczytu: 0,01 g | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Wyświetlacz LCD z podświetlaniem Konsola z klawiszami funkcyjnymi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Czas stabilizacji pomiaru max. Do 2 s | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa ABS, dolna część metalowa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Interfejs : RS232, USB | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilacz zewnętrzny | TAK | TAK/NIE* |
|  | Automatyczna kalibracja wewnętrzna | TAK | TAK/NIE* |
|  | Świadectwo legalizacja ważny przez 3 lata | TAK | TAK/NIE* |
|  | Serwis gwarancyjny i po grawancyjny Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | TAK, podać | TAK/NIE* Adres: …………………………… …………………………… Telefon: ……………………….… e-mail: ………………………… |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 4 – WITRYNA CHŁODNICZA DWUDRZWIOWA– 4 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać….. |
|  | Wysokość/Szerokość/Głębokość 170/60/60 (+/- 5cm) | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Pojemność użytkowa 350 l (+/-10 L) | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Płynna regulacja temperatury | TAK | TAK/NIE* |
|  | Minimalny zakres temperatur 0 do 10OC | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Poziom hałasu max. 45 dB | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Wentylator wyrównujący temperaturę wewnętrzną | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kierunek otwierania drzwi możliwość zamiany lewy/prawy | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczne rozmrażanie | TAK | TAK/NIE |
|  | Obudowa stalowa, malowana 2 drzwi szklane z ramą aluminiową | TAK | TAK/NIE* |
|  | wewnątrz min. 5 drucianych półek z możliwością regulacji | TAK | TAK/NIE*, |
|  | wewnątrz oświetlenie LED | TAK | TAK/NIE*, |
|  | 2 kółka, 2 regulowane nóżki | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Klasa klimatyczna chłodziarki N | TAK | TAK/NIE* |
|  | Chłodziarka zamykana na zamek (każda z części) | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Moc 230W | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Chłodziarka przeznaczona do przechowywania leków | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Certyfikat TÜV/GS | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | TAK, podać | Adres: ……………………… ……………………… Telefon: ……………………….… e-mail: ………………………… |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym dany element zostanie zastąpiony nowym wolnym od wad- 3 naprawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub importem we własnym zakresie- bez udziału Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 5.1 PŁYTA GRZEWCZA JEDNOPALNIKOWA– 2 SZTUKI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać…. |
|  | Kuchenka elektryczna jednopalnikowa wolnostojąca | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zmywalna obudowa ze stali emaliowanej z nóżkami antypoślizgowymi | TAK | TAK/NIE* |
|  | Skokowa regulacja mocy grzejnej płytki, 5 stopni regulacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Lampka informująca o włączeniu płyty grzewczej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Zasilanie 220-240V; moc płyty 1,5 kW | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK | TAK/NIE*, |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 5.2 – LODÓWKO-ZAMRAŻALKA SPOŻYWCZA – 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać……. |
|  | Wymiary: 121 x 54x 51 cm (+/- 10 cm) | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Klasa energetyczna A+ lub wyższa | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pojemność chłodziakrki 130 l (+/-10l) Pojemność zamrażalki 46 l (+/-10 l) | TAK | TAK/NIE* podać…… |
|  | Osobny zamrażalnik | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Poziom hałasu do 40 dB | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Niskie zużycie energii do 230 kwh | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Kolor biały lub inox | TAK | TAK/NIE* podać…. |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | TAK, podać | Adres: ……………………… ……………………… Telefon: ……………………….… e-mail: ………………………… |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym dany element zostanie zastąpiony nowym wolnym od wad- 3 naprawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub importem we własnym zakresie- bez udziału Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 6  LODÓWKA TRANSPORTOWA - 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Lodówka transportowa materiałów wrażliwych do utrzymania stałej temperatury podczas transportu leków oraz innych materiałów wymagających stałej temperatury | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Pojemność całkowita : 55 l | TAK | TAK/NIE* |
|  | funkcja chłodzenia do temp. -22 oC i grzania do 36oC | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Możliwość monitorowania on line warunków temperatury w lodówce poprzez wyświetlacz LED | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moduł komunikacyjny GSM | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Wyświetlacz LED | TAK | TAK/NIE* |
|  | Złącze drukarki przenośnej | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Czujnik temperatury | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiar wewnętrzne w mm (Wysokość/szerokość/głębokość) 360/470/225 (-/+5 mm) | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Waga: 20 kg (+/- 5 kg) | TAK | TAK/NIE*, podać……… |
|  | Posiadająca świadectwo walidacji | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | TAK, podać | Adres: ……………………… ……………………… Telefon: ……………………….… e-mail: ………………………… |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym dany element zostanie zastąpiony nowym wolnym od wad- 3 naprawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub importem we własnym zakresie- bez udziału Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (CD lub pisemna), paszport techniczny aparatu i karta gwarancyjna dostarczone w momencie dostawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie personelu medycznego użytkownika w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia zostało wliczone w cenę oferty przetargowej. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 7 – Macerator– 2 SZTUKI 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać…. |
|  | Przeznaczony do dekontaminacji i utylizacji jednorazowych kaczek, basenów itp. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie 230V | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z otwieraną pokrywą (dopuszczono pokrywę z tworzywa), komora wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | TAK/NIE* podać…. |
|  | Urządzenie przechodzące w stan czuwania "uśpienia" | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie wyposażone w czujniki: niedrożności odpływu, niskiego poziomu wody, niskiego poziomu płynu antybakteryjno- dezodoryzującego, zaistniałych usterek, prędkości wirnika | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Dozownik płynu antybakteryjno- dezodoryzującego | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary urządzenia, szerokość 40-45cm, wysokość 90-95cm, głębokość 50-55cm | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Maksymalny czas 1 cyklu: 120 sekund | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowane przez producenta punkty serwisowe. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | TAK, podać | Adres: ……………………… ……………………… Telefon: ……………………….… e-mail: ………………………… |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym dany element zostanie zastąpiony nowym wolnym od wad- 3 naprawy | TAK | TAK/NIE* |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub importem we własnym zakresie- bez udziału Zamawiającego | TAK | TAK/NIE* |
| 14. | W cenie urządzenia, w ramach gwarancji, przegląd serwisowy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta | TAK | TAK/NIE |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, że cena oferty przetargowej zawiera koszty związane z montażem urządzenia

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.......................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 8 – Pulsoksymetr – 2 SZTUKI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać….. |
|  | Aparat przenośny max. 300 gram | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Zasilanie (awaryjne) - wbudowany akumulator na min. 8 godzin | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Czas ładowania akumulatorów – max. 6h | TAK | TAK/NIE* podać….. |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250 bpm | TAK | TAK/NIE* podać…. |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±3 cyfry[%] Noworodki Od 70% do 100%: ±3 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±4 cyfry[%] | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Wyświetlacz LCD kolorowy o przekątnej min. 3” | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Regulacja jasności wyświetlacza min. 7 poziomów | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Rozdzielczość – min. 240x400 pikseli | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Min. 3 tryby pracy wyświetlacza | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawianie granic alarmów wszystkich parametrów | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 30 sekund, min., 1min.,1,5 min., 2 min., | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe | TAK | TAK/NIE* |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min 6 poziomów | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK | TAK/NIE* |
|  | Parametry wyświetlane | TAK | TAK/NIE* |
|  | Częstość pulsu | TAK | TAK/NIE* |
|  | Procentowy pomiar SPO2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wskaźnik perfuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Trendy graficzne min. 48 godz. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min.15 min. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Graficzny wskaźnik rozładowania baterii | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pozostałe parametry | TAK | TAK/NIE* |
|  | Port RS232 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość instalacji urządzenia w pionie lub w poziomie | TAK | TAK/NIE* |
|  | System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podłączenia do drukarki | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania. Oprogramowanie w języku polskim. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Oprogramowanie pulsoksymetru w języku polskim | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie każdego pulsoksymetru -wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK | TAK/NIE* |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji  dla wszystkich kategorii wiekowych

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 9 – WÓZEK LEŻĄCY Z ZABEZPIECZENIAMI Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ – 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać……. |
|  | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo | TAK | TAK/NIE* |
|  | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Szerokość 730 mm ( +/- 50 mm ) | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Wymiary leża : 1950 x 600 mm ( +/- 20 mm ) | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 620 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą | TAK | TAK/NIE* |
|  | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Pod leżem tunel na kasetę RTG | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem | TAK | TAK/NIE* |
|  | 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Minimalny udźwig 200 kg | TAK | TAK/NIE* podać…… |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK | TAK/NIE |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 10.1 – STOLIK ZABIEGOWY 1 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać……. |
|  | Stolik zabiegowy posiada jedną półkę z regulowaną wysokością. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Blat roboczy o wymiarach: 600x 400 mm (+/-50mm) | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Wysokość regulowana w zakresie 800-1200 mm (+/- 20 mm) | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 10.2 – Wózek zabiegowy z szufladą – 2 SZTUKA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 		…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie po wystawowe, rok produkcji nie starsza niż 2018 r. Gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać…… |
| 2 | Szafka z 2 szufladami, wysokość frontów szuflad: 2x155 mm (+/- 20 mm) + otwarta przestrzeń na walizkę reanimacyjną 370h mm | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
| 3 | Blat stalowy, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości min. 50 mm | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
| 4 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL | TAK | TAK/NIE* |
| 5 | Prowadnice szuflad z samodociągiem | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 125 mm, w tym dwa z blokadą | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
| 7 | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm (+/- 50 mm) | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
| 8 | Wymiary szafki: 600x500x805 mm [szerokość x głębokość x wysokość] (+/- 50 mm) | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
| 9 | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm (+/- 50 mm) | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawc

PAKIET 11.1 –WÓZEK NA ODPADY MEDYCZNE  POJEDYNCZY – 4 SZTUKI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta			…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 			………………...............

Kraj pochodzenia 			………………...............

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK | TAK/NIE* podać…. |
| 2 | Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka. 120 l. | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Wymiary całkowite: min. 435 x 505 x 860 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
| 4 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK | TAK/NIE* |
| 5 | Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem | TAK | TAK/NIE* |
| 7 | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 11.2 –WÓZEK NA ODPADY MEDYCZNE  PODWÓJNY – 1 SZTUKI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta			…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 			………………...............

Kraj pochodzenia 			………………...............

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK | TAK/NIE* podać……. |
| 2 | Wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka każdy 120 l. | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Wymiary całkowite: min. 860 x 505 x 860 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
| 4 | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK | TAK/NIE* |
| 5 | Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK | TAK/NIE* |
| 6 | Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem | TAK | TAK/NIE* |
| 7 | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAKIET 11.3 –WÓZEK NA BIELIZNĘ BRUDNĄ/CZYSTĄ – 1 SZTUKI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Producenta			…………………………

Nazwa/Typ  Urządzenia 			………………...............

Kraj pochodzenia 			………………...............

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK | TAK/NIE* podać…… |
| 2 | Wózek do przewożenia i transportu brudnej i czystej pościeli, podwójny– pojemność worka 120 l każdy | TAK | TAK/NIE* |
| 3 | Wykonany w całości ze wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne | TAK | TAK/NIE* |
| 4 | Wymiary całkowite: min. 107x 60 x 178 mm [wysokość x szerokość x długość] (+/- 10mm) | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
| 4 | Szafka zamykana min. z 2 półkami. Możliwość regulacji wysokości umieszczenia półek | TAK | TAK/NIE* |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe: 2 zdejmowane kosze z workami na pranie, haki na dodatkowe worki | TAK | TAK/NIE* |
| 7 | Wózek wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50 mm | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

Zdjęcie poglądowe

UWAGI:

- W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy